ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА

за обосновка на приложимите условия в Комплексното разрешително на

“ФОНДРИМА И КО” ЕООД, гр. Златарица, съгласно чл. 8, ал.1 и 2 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с ПМС № 238/02.10.2009г., попр. ДВ бр. 97/08.12.2009г.

1. Обща информация

| Координатор по процедурата: | Светослав Христов | Условия 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7, 8.1, 10, 13, 14, 15 и 16; |
| --- | --- | --- |
| Екип: | Емилия Желязкова | Условия 8.2, 9 и 12; |
|  | Анна Матова | Условия 8.3 и 11. |

2. Процедура:

2.1. Писмо от “ФОНДРИМА И КО” ЕООД, гр. Златарица, с вх. № 510-ВТ-1264/30.01.2012г. относно подаване на заявление за издаване на комплексно разрешително

2.2. Писмо до РИОСВ, гр. Велико Търново и Басейнова Дирекция за управление на водите Дунавски район, център гр. Плевен, изх. № 510-ВТ-1264/03.02.2012г., относно проверка на съдържанието и формата на заявление за издаване на комплексно разрешително на “ФОНДРИМА И КО” ЕООД, гр. Златарица.

2.3. Писмо от РИОСВ, гр. Велико Търново, вх. № 510-ВТ-1264/24.02.2012г. относно становище на съдържанието и формата на заявление за издаване на комплексно разрешително на “ФОНДРИМА И КО” ЕООД, гр. Златарица.

2.4. Писмо от Басейнова Дирекция за управление на водите Дунавски район, център гр. Плевен, вх. № 510-ВТ-1264/27.02.2012г. относно становище на съдържанието и формата на заявление за издаване на комплексно разрешително на “ФОНДРИМА И КО” ЕООД, гр. Златарица.

2.5. Писмо до “ФОНДРИМА И КО” ЕООД, гр. Златарица., изх. № 510-ВТ-1264/19.03.2012г., относно допълнително необходима информация към заявление за издаване на комплексно разрешително на “ФОНДРИМА И КО” ЕООД, гр. Златарица.

2.6. Писмо от “ФОНДРИМА И КО” ЕООД, гр. Златарица, вх. № 510-ВТ-1264/21.04.2012г., относно подаване на допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на “ФОНДРИМА И КО” ЕООД, гр. Златарица.

2.7. Писмо до РИОСВ, гр. Велико Търново и Басейнова Дирекция за управление на водите Дунавски район, център гр. Плевен, изх. № 510-ВТ-1264/08.05.2012г., относно допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на “ФОНДРИМА И КО” ЕООД, гр. Златарица.

2.8. Писмо до Кмета на Община Златарица, изх. № 510-ВТ-1264/08.05.2012г., относно обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на “ФОНДРИМА И КО” ЕООД, гр. Златарица.

2.9. Писмо до редакцията на в. “Капитал Дейли” , изх. № 510-ВТ-1264/08.05.2012г., относно публикуване на обява за откриване на обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на “ФОНДРИМА И КО” ЕООД, гр. Златарица.

2.10. Писмо от Кмета на Община Златарица, вх. №510-ВТ-1264/21.06.2012г., относно приключил обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на “ФОНДРИМА И КО” ЕООД, гр. Златарица.

2.11. Писмо до РИОСВ, гр. Велико Търново и Басейнова Дирекция за управление на водите Дунавски район, център гр. Плевен, изх. № 510-ВТ-1264/20.06.2012г., относно становище по проекта на комплексно разрешително на “ФОНДРИМА И КО” ЕООД, гр. Златарица.

2.12. Писмо от РИОСВ, гр. Велико Търново, вх. № 510-ВТ-1264/05.07.2012г., относно становище по проекта на комплексно разрешително на “ФОНДРИМА И КО” ЕООД, гр. Златарица.

2.13. Писмо от Басейнова Дирекция за управление на водите Дунавски район, център гр. Плевен вх. № 510-ВТ-1264/11.07.2012г., относно становище по проекта на комплексно разрешително на “ФОНДРИМА И КО” ЕООД, гр. Златарица.

2.14. Писмо до “ФОНДРИМА И КО” ЕООД, гр. Златарица, изх. № 510-ВТ-1264/09.07.2012г., относно съгласуване на проекта на КР на “ФОНДРИМА И КО” ЕООД, гр. Златарица и предоставяне на допълнителна информация.

2.15. Писмо от “ФОНДРИМА И КО” ЕООД, гр. Златарица, вх. № 510-ВТ-1264/19.07.2012г., относно съгласуване на проекта на КР на “ФОНДРИМА И КО” ЕООД, гр. Златарица и предоставяне на допълнителна информация.

2.16. Писмо от “ФОНДРИМА И КО” ЕООД, гр. Златарица, вх. № 510-ВТ-1264/27.07.2012г., относно съгласуване на проекта на КР на “ФОНДРИМА И КО” ЕООД, гр. Златарица и предоставяне на допълнителна информация.

3. Име, адрес, телефон, факс на собственика/оператора

“ФОНДРИМА И КО” ЕООД, гр. Златарица., ул. „Васил Левски” № 49,

Управител: Красимир Атанасчев

тел: 0615 35628

факс: 0615 35607

GSM: 0887812858

e-mail: fondrima_ltd@abv.bg

Лице за контакти:

Красимир Атанасчев

В приложения № 2.1 и № 2.2 от Заявлението са предоставени нотариални актове за покупко-продажба и скици на недвижими имоти, издадени на дружеството “ФОНДРИМА И КО” ЕООД, гр. Златарица, ул. „Васил Левски” № 49. Съгласно §1, т.43 от Допълнителните разпоредби на ЗООС “ФОНДРИМА И КО” ЕООД отговаря на определението за оператор.

Обосновка на приложимите условия за издаването на комплексно разрешително на “ФОНДРИМА И КО” ЕООД за промишлена Инсталация за производство на алуминиеви сплави от алуминий-съдържащи отпадъци

Обществен достъп и становища

В резултат от обществения достъп до заявлението за издаване на КР на “ФОНДРИМА И КО” ЕООД, гр. Златарица, проведен в периода 14.05.2012г. – 14.06.2012г., в ИАОС и община Зларатица (писмо вх. №510-ВТ-1264/21.06.2012г.), не са постъпили становища и възражения относно горецитираното заявление.

Условие № 1. Речник на използваните термини - Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

“Ден, вечер и нощ” – съгласно чл.4, ал.4 от Наредба № 6 от 26 юни 2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

“ЕРИПЗ” – “Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители“, съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 166/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18.01.2006г. и Guidance Document for the implementation of the European PRTR, European Commission, 31.05.2006.

Тук са посочени и други съкращения и мерни единици, използвани в проекта на настоящото комплексно разрешително.

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Инсталация, която попада в обхвата на т.2.5 „а” на Приложение 4 на ЗООС:

Промишлена инсталация за производство на алуминиеви сплави от алуминий-съдържащи отпадъци

Основната дейност, в която „ФОНДРИМА И КО” ЕООД специализира, е производството на алуминиеви сплави. Максималният капацитет на инсталацията е 1000 т/год. Производството се извършва в една пламъчно-отражателна пещ, използваща като гориво газьол.

Производственият процес включва следните основни технологични операции:

- Приемане на суровината – алуминий съдържащи отпадъци и сортиране;

- Рязане на едрогабаритния материал;

- Топене в пламъчно-отражателна пещ;

- Отливане на формиралата се шлака;

- Контрол на плавката;

- Корекция на състава на плавката с необходимите добавки;

- Разливане;

- Складиране;

- Експедиция.

Технологичният процес за производство на алуминиеви сплави чрез топене на вторичен алуминий се състои от следните основни етапи:

Шихтоподготовка:

Процесът на подготовка на шихтата започва веднага след постъпването й на площадката на инсталацията. При разтоварването на вторичния алуминий той се разпределя по вид и по качество. В шихтови контейнери се събира алуминиевия скрап от определен вид и марка на алуминиевата сплав. Подготвената шихта за всяка отделна плавка се транспортира с електрокар до пещта за топене на вторичен алуминий.

Топене на алуминиевата шихта:

Процесът се осъществява в пламъчно-отражателна пещ с габаритни размери Ф 2100х2500 mm и вместимост на ваната 2000 kg. Пещта работи в цикличен технологичен режим (зареждане на материалите, топене и леене на метала) с продължителност на плавката от 6 до 8 часа.

При започване на работа с пещта е необходимо предварително подгряване до достигане на необходимата t° C на топене на алуминиев скрап (600-700°C). Зареждането на пещта се извършва през страничната врата на порции от 350-500 kg., в зависимост от качеството, химичния състав и едрината на шихтата. Скрапът се стапя до образуване на вана от течен метал. По време на стопяването температурата на ваната се поддържа в границите на 680-700°C.

След затапянето на заредената порция шихта се зареждат рафиниращи флюси (детерм, демаг) с тегло равно на около 2% от теглото на стопилката. Образуваната шлака се почиства и се зарежда следващата порция шихта. След стопяването на цялото количество шихта, приготвена за плавката, образуваната шлака се почиства отново до огледална повърхност на стопилката.

Легиране на сплавта:

В зависимост от произвежданата сплав се добавя необходимото количество легиращи материали – метален Si, медни стружки или манганови таблети. Металният Si е основен легиращ елемент, който се подава на порции и се разтваря  в металната вана.

След легирането пещта се почиства основно от железни парчета, останали на дъното.

Вземане на проби:

След стопяването на лигатурите (усвояването на Si) се взема проба от стопилката и се прави експресен химичен анализ на готовата сплав. Химичният анализ на сплавта се извършва на спектрална машина. Данните от анализите се съхраняват на площадката.

Отливане на готови сплави от пещта:

Разливането на метала се извършва от улей на пещта в чугунени кокили, разположени върху подвижна количка, движеща се по релсов път.

Готова продукция:

След изстиване на алуминиевите блокове, същите се палетизират и опаковат със стоманена лента (чембер). Върху всеки паллет се надписва поредния номер на плавката и количеството. Всяка плавка е придружена с разпечатка за химичен анализ.

Условие № 3. Обхват

Условие 3.1 и Условие 3.2.. Посочва изискванията за експлоатацията на инсталациите по Условие 2 съгласно чл. 117, ал. 1 от ЗООС. Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие 3.3. Територията, на която се намира инсталацията да се тълкува като “площадка”, съгласно допълнителните разпоредби на ЗООС, § 1, т. 39.

Местоположението на всички сгради и дейности на територията е дадено на генплан в Приложение 1 към заявлението.

Оценка на съответствието с НДНТ

Промишлена инсталация за производство на алуминиеви сплави във „ФОНДРИМА И КО” ЕООД е действаща. В периода 2008-2012 г. Дружеството изпълнява инвестиционна програма за модернизация, която включва:

1. Основен ремонт на пещта за производство на алуминиеви сплави – 1 брой пещ с общ капацитет 1 000 t/y  (4 t/24h):

- цялостна подмяна на огнеупорната зидария;

- цялостна подмяна на системата за отвеждане на отпадъчните газове от изхода на пещта до изпускащото устройство (комин), включваща въздуховоди, пречиствателно съоръжение за улавяне на прахови частици (циклон) и вентилатор;

- подмяна на дюзите на горелките.

2. Изграждане на ново пречиствателно съоръжение с цел допълнително намаляване на емисиите на прах и привеждането им в съответствие с НДЕ – воден скрубер.

3. Обособяване на закрити площадки за приемане на постъпващите за преработка отпадъци и на шлаката, отпадаща от топилните процеси.

4. Изграждане на обваловки около резервоарите за съхраняване на течно гориво (газьол) с цел недопускане замърсяването на почви и подземни води при евентуални аварийни разливи.

За сравняване на разглежданата инсталация с най-добрите налични техники са използвани BREF документите, разработени от Техническото бюро на Европейската комисия в Севиля:

- Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques for the Non-ferrous Metals Industries, December 2001;

- Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques on Economics and Cross-Media Effects, July 2006;

- Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries, August 2006;

- Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques on general principles of Monitoring. July 2003;

- Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector, Draft 2, July 2011;

- Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage - July 2006.

Операторът е сравнил две алтернативи:

- Алтернатива 1 – съществуващото състояние на инсталацията.

- Алтернатива 2 – прилагани НДНТ, в съответствие с посочените по-горе BREF документи и/или сега действащата нормативна уредба по околна среда.

Като НДНТ за инсталацията са посочени:

- използването на пречиствателни съоръжения – циклон за грубо очистване на отпадъчните газове и мокър скрубер или ръкавен филтър за постигане на емисионните нива на прах;

- използването на чадъри над пещта, които да осигурят улавянето на неорганизираните емисии.

Таблица 1. Консумация на вода

| Алтернатива № | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Вода за промишлени нужди | 0.14 m3/t алуминиеви сплави | В BREF документите не е представена информация за консумацията на вода за производствени нужди от пламъчно-отражателните пещи. В законодателството по околна среда няма въведени ограничения за консумация на вода за производствени нужди на този тип съоръжения. |

Таблица 2. Консумация на енергия

| Алтернатива № | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Консумация на ел. енергия | 0.08 MWh/t алуминиеви сплави | 0.92 – 2.22 MWh/ t алуминиеви сплави |

Таблица 3. Употреба на опасни вещества (суровини, спомагателни материали и/или горива) на t алуминиеви сплави

| Алтернатива № | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Газьол Флюси: Демаг 600 Детерм Лeгиращи добавки: Мантаб 80 | 0.18 m3/ t алуминиеви сплави 0.005 t/ t алуминиеви сплави 0.01 t/ t алуминиеви сплави 0.0002 t/ t алуминиеви сплав | В BREF документите не е представена информация за консумацията на опасни вещества от пламъчно-отражателните пещи. В законодателството по околна среда няма въведени ограничения за консумацията на опасни вещества за този тип съоръжения. |

Таблица 4. Консумация на суровини

| Алтернатива № | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Алуминий съдържащи отпадъци Лeгиращи добавки: Si метал | 1.35 t/ t алуминиеви сплави 0.055 t/ t алуминиеви сплав | В BREF документите не е представена информация за консумацията на суровини от пламъчно-отражателните пещи. В законодателството по околна среда няма въведени ограничения за консумацията на опасни вещества за този тип съоръжения. |

Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

В BREF-документа е посочено, че емисиите от пламъчно-отражателните пещи са пренебрежимо малки.

| № | Вредни вещества | Алт .1 mg/m3 | Алт .1 g/h | Алт .1 g/тон прод. | Алт.2 mg/m3 | Алт .2 g/h | Алт .2 g/тон прод. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комин № 1: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Серни съединения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | SO2/серен диоксид/ | 400 | 4752 | 28512 | 0.5-515 400* | н.д. | н.д. |
| 2. | Азотни съединения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | NOx (азотни оксиди) | 150 | 1782 | 10671 | 15 - 450 400* | н.д. | н.д. |
| 4. | Летливи органични съединения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Общ органичен въглерод | 50 | 594 | 3557 | 2 - 55 50* | н.д. | н.д. |
| 5. | Прах (прахообразни вещества) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Общ прах | 10 | 118.8 | 711.4 | <0.1 - 35 10* | н.д. | н.д. |
| 8 | CL и съединенията му /хлороводород/ | 30 | 356 | 2131.7 | 0.5 - 40 30* | н.д. | н.д. |
| 9. | F и съединенията му /флуороводород/ | 5 | 59.4 | 355.7 | 0.1 - 5 5* | н.д. | н.д. |

*- НДЕ, съгласно Наредба №1/2005 г.

н.д.- В BREF документа няма данни.

На територията на площадката се предприемат всички необходими мерки за недопускане на неорганизирани емисии от инсталацията за производство на алуминиеви сплави от алуминий-съдържащи отпадъци.

Обобщени резултати от направеното в т.5.5 на заявлението математическо моделиране за въздействието на инсталация за производство на алуминиеви сплави от алуминий-съдържащи отпадъци на „Фондрима и Ко” ООД върху атмосферния въздух:

Средногодишно (или дълготрайно)

- при моделиране с предложената по-ниска НДЕ на NOx  (150 mg/Nm3), максималното ниво на средногодишната концентрация е 20.01 g/m3 и не се превишава нито средногодишната норма (СГН), нито долния оценъчен праг (ДОП) за замърсителя;

- максималната средногодишна концентрация на ФПЧ10 (1.33 g/m3) не превишава нито СГН, нито ДОП.

Краткотрайно

- при моделиране с предложената по-ниска НДЕ на NOx  (150 mg/Nm3), максималната еднократна концентрация (МЕК) е 0.06773 mg/m3 и не се превишава нито средночасовата норма (СЧН), нито ДОП за замърсителя;

- МЕК на SО2 (0.18062 mg/m3) не превишава СЧН;

- МЕК на HCl (0.01355 mg/m3) не превишава СЧН;

- МЕК на HF (0.00226 mg/m3) не превишава нормата за този замърсител..

Предложената по-ниска НДЕ на NOx  от 150 mg/Nm3 е постижима за оператора, както е видно от протоколите за извършените измервания, представени в Приложение № 5.2.

В заключение емисията на което и да е вредно вещество няма да води до нарушаване на нормите за качество на атмосферния въздух, установени с българското законодателство.

Таблица 5. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

| Алтернатива № | 1 |  |  | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Органохалогенни съединения и вещества, които може да образуват такива съединения във водна среда | − |  |  | − |  |  |  |
| Органофосфорни съединения | − |  |  | − |  |  |  |
| Органокалаени съединения | − |  |  | − |  |  |  |
| Вещества или препарати с доказани канцерогенни свойства | − |  |  | − |  |  |  |
| Вещества или препарати с доказани мутагенни свойства | − |  |  | − |  |  |  |
| Вещества или препарати с доказани, които доказано могат да въздействат чрез водната среда върху възпроизводството | − |  |  | − |  |  |  |
| Устойчиви въглеводороди и устойчиви и биоакумулируеми органични токсични вещества | − |  |  | − |  |  |  |
| Цианиди | − |  |  | − |  |  |  |
| Метали и техните съединения: Олово Живак Цинк Кадмий Мед Желязо | mg/dm3 | mg/t алуминиеви сплави | mg/h | mg/dm3 | mg/t алуминиеви сплави | mg/h |  |
| Арсен и неговите съединения | mg/dm3 | mg/t алуминиеви сплави | mg/h | mg/dm3 | mg/t алуминиеви сплави | mg/h |  |
| Биоциди и други продукти за защита на растенията | − |  |  | − |  |  |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | mg/t алуминиеви сплави | mg/h | mg/dm3 | mg/t алуминиеви сплави |  | mg/h |
| Вещества, които водят до еутрофикация (по-конкретно нитрати и фосфати) | − |  |  | − |  |  |  |

За съществуващата инсталация не се образуват производствени отпадъчни води. В BREF документа за пламъчно-отражателните пещи не е представена информация за отпадъчни води.

Таблица 6. Заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, съдържащи вещества, попадащи в обхвата на Наредба №6 от 09.11.2000 г.

При съществуващата инсталация няма заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти. В BREF документа за пламъчно-отражателните пещи не е представена информация за отпадъчни води.

| Алтернатива № | 1 |  |  | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | - |  |  | - |  |  |
| Олово Живак Цинк Кадмий Мед Желязо Арсен | mg/dm3 | mg/t алуминиеви сплави | g/h | mg/dm3 | mg/t алуминиеви сплави | g/h |
|  | - | - | - | - | - |  |

Таблица 7. Заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

| Алтернатива № | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Вещества, които съгласно нормативната уредба са определящи за качеството на приемащия отпадъчните води воден обект и се съдържат в отпадъчните води от инсталацията |  |  |

При съществуващата инсталация няма заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти. В BREF документа за пламъчно-отражателните пещи не е представена информация за отпадъчни води.

Таблица 8. Заустване на отпадъчни води в канализационните системи на населените места

| Алтернатива № | 1 |  |  | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещества, в обхвата на Наредба 7/2000 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (или друга, влязла в сила Наредба заменяща посочената) |  |  |  |  |  |  |  |
| Брой точки (сума) |  |  |  |  |  |  |  |

Не се заустват отпадъчни води от инсталацията в канализационните системи на населените места. В BREF документа за пламъчно-отражателните пещи не е представена информация за отпадъчни води.

Таблица 9. Заустване на отпадъчни води в подземни води

| Алтернатива № | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Вещества, забранени за заустване в подземни води, съгласно Приложение 1 на Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води |  |  |
| Вещества, които могат да се заустват в подземните води, съгласно Приложение 2 на Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води |  |  |
| Брой точки (сума) |  |  |

Не се заустват отпадъчни води от инсталацията в подземни води. В BREF документа за пламъчно-отражателните пещи не е представена информация за отпадъчни води.

Таблица 10. Образуване на отпадъци

| Алтернатива № |  | 1 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | кg/t продукт | кg/t продукт | Възможност за оползотворяване, повторна употреба и/или рециклиране |
| Опасни отпадъци |  |  |  |  |
| 16 06 01* Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | - |  | Предаване на фирма за оползотворяване |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | . |  | Предаване на фирма за оползотворяване |
| Производствени отпадъци |  |  |  |  |
| Шлака от пещи | 10 10 03 | 190 kg/t |  | Предаване на фирма за оползотворяване |
| Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09 | 10 10 10 | 0.044 kg/t |  | Предаване на фирма за оползотворяване/обезвреждане |
| Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатия в 19 08 13 | 19 08 14 | 0.11 kg/t |  | Предаване на фирма за оползотворяване/обезвреждане |
| Черни метали | 19 12 02 | 100 kg/t |  | Предаване на фирма за оползотворяване |
| Отпадъци, неупоменати другаде (износени огнеупорни тухли) | 10 10 99 | - |  | Предаване на фирма за оползотворяване/обезвреждане |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | - |  | Предаване на фирма за оползотворяване |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | - |  | Предаване на фирма за оползотворяване |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | - |  | Предаване на фирма за оползотворяване |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 | 16 02 14 | - |  | Предаване на фирма за оползотворяване |
| Строителни отпадъци |  |  |  |  |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | - |  | Предаване на фирма за оползотворяване/обезвреждане |
| Битови отпадъци |  |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - |  | Предаване на фирма за оползотворяване/обезвреждане |

В BREF документа за пламъчно-отражателните пещи не е представена информация за количествата образувани отпадъци и възможностите за тяхното третиране.

Таблица 11. Предотвратяване на аварии

| Алтернатива № | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Попада ли предлаганата техника в обхвата на Раздел І на глава седма от ЗООС за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества | Не | В BREF документа за пламъчно-отражателните пещи не е представена информация. |

Фирмата разполага с план за действия по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия и аварии. Според този план се вземат спешни мерки,за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на аварийни изпускания на замърсяващи вещества.

За населението на град Златарица не съществуват здравни рискове, свързани с дейността на обекта. Прогнозата за нивото и разпространение на емисиите от точковите източници в атмосферния въздух и прогнозата за разпространение на производствения шум от обекта отхвърлят възможността хората да бъде засегнати от неблагоприятни въздействия.

Обектът не генерира съществени количества опасни отпадъци, а образуващите се производствени такива се третират в съответствие със ЗУО.

Основните рискови фактори за здравето на работещите са:

- замърсяване на въздуха в работната среда в следствие газови емисии;

- производствен шум;

- топлинни излъчвания от пещта и разливна линия.

По отношение на въздуха в работната среда прогнозите сочат, че нивата на замърсителите ще са под лимитите на хигиенните норми. При това се изключва възможността за комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено въздействие на установените фактори.

Направено е сравнение с НДНТ и по компоненти, както следва:

Използване на ресурси

Консумация на вода

Консумираната вода за производство на тон алуминиеви сплави е 0,14 м3. Производственото и питейно-битово водоснабдяване на площадката се осъществява от градската водопроводна мрежа на гр. Златарица. Обектът има разкрита партида от 1992г. във ВиК “Йовковци”.

Измервателното устройство за ползваните количества вода от градската водопроводна мрежа е общо за производственото водоснабдяване и за хигиенно-битови и питейни нужди. Същото е разположено в офис сградата, в помещението за къпане на работниците.

Предприетите мерки от дружеството за оптимизация на използваната вода са свързани с въвеждането на оборотно ползване на водите от пречиствателното съоръжение за отпадъчни газове (скрубер). Водите от скрубера периодично се прехвърлят в мобилен съд (вана с обем 2 m3), който се разполага непосредствено (разстояние до 50 cm) до скрубера. Прехвърлянето на производствените отпадъчни води от скрубера в мобилния съд се извършва чрез помпа и тръба. След почистването на скрубера производствените отпадъчни води се прехвърлят по същия начин (чрез помпа и тръба) обратно в скрубера. Общото количество на оборотните води е около 5 м3.

Проверки на състоянието на водопроводната мрежа: извършват се рутинни проверки на тръбопроводите, вътрешната водопроводна мрежа и водопроводната арматура в сградите. Проверките не са документирани. Писмена инструкция за експлоатация и поддръжка на водопроводната мрежа към момента няма. Експлоатацията, поддръжката и отстраняването на установени течове и повреди се извършва въз основа на устни разпореждания на управителя на фирмата.

Електроенергия

Консумацията на енергията, която оператора е заявил и посочил в заявлението  за производство на вторичен алуминий: 0.8 МWh/t алуминиева сплав.

Употреба на опасни вещества (суровини, спомагателни материали и/или горива)

Посочени са конкретни данни за вида и количествата на опасни спомагателни материали, които ще се използват в инсталацията за производство на алуминиеви сплави от алуминий-съдържащи отпадъци. Всички опасни спомагателни материали са стандартни търговски продукти и ще се доставят от специализирани фирми.

Операторът е представил вида и количеството на горивото, което ще се използва в инсталацията за производство на алуминиеви сплави от алуминий-съдържащи отпадъци.

Емисии в атмосферата

Към Промишлена инсталация за производство на алуминиеви сплави от алуминий-съдържащи отпадъци има едно изпускащо устройство, на което изградено пречиствателно съоръжение. Технологията за топене на алуминиеви отпадъци във «Фондрима и Ко» ООД отговаря на изискванията на НДНТ по отношение емисиите в атмосферния въздух

При извършено математическо моделиране по утвърдена методика резултатите доказват липсата на наднормени концентрации на вредни вещества в приземния слой на атмосферния въздух. Предложената по-ниска НДЕ на NOx  от 150 mg/Nm3 е постижима за оператора, както е видно от протоколите за извършените измервания, представени в Приложение № 5.2

Количество и вид на вредните вещества в отпадъчните води и водните обекти

Производствени отпадъчни води не се генерират и не се заустват. Водите от мокрия скрубер, единствения консуматор на вода за производствени нужди, са оборотни. Водите в скрубера срещат в директен контакт пещните газове, които имат висока температура. При това голяма част от водата се изпарява. За нормалната работа на скрубера се извършва доливане със свежа вода.

Битово-фекалните отпадъчни води се отвеждат към изгребна шахта и по договор се извозват от специализирана фирма към ГПСОВ. Няма заустване на битово-фекални отпадъчни води в повърхностен или подземен воден обект. Помещенията, където се формират водите и канализацията, по която се отвеждат до изгребната шахта нямат връзка със замърсени производствени участъци. от където да попаднат опасни и вредни вещества. Канализацията е изградена от пластмасови тръби.

Периодично се проверява изправността на канализационната система и шахтата. Използва се тестова програма за периодична оценка на загубите от течове в канализацията на площадката. Основна профилактика се провежда преди зимния сезон. При възникване на теч, той се отстранява веднага от служителите в предприятието по устно разпореждане на управителя на дружеството. Проверките не са документирани.

При налагащ се ремонт/авария на шахтата за БФВ, спешно се изпраща сигнал до обслужващата фирма за изпращане на специализирана кола за извеждане на съдържанието на шахтата. Ако ремонтът (аварията) не може да бъде извършен в кратки срокове, се заявяват химични тоалетни за временно ползване.

Дъждовните води преминават безпрепятствено през площадката и гравитачно се насочват към съседните терени. На площадката няма изградена канализация за дъждовни води.

Оттичането на дъждовните води от площадката няма връзка с изгребната шахта за БФВ.

Влаганите в производството на алуминиеви сплави отпадъци, суровини, спомагателни материали и генерираните на площадката отпадъци се съхраняват в закрити складове, което предотвратява замърсяването на дъжовните води.

На територията на площадката няма изградени пречиствателни съоръжения за отпадъчни води.

Операторът е взел допълнителни мерки за намаляване на генерираните на площадката отпадъчните води чрез дейности за оптимизация на водоползването и повторно използване на води в производството (оборотни води).

Образуване на отпадъци

Спазени са изискванията по отношение на отпадъците. Всички отпадъци ще се третират съгласно програмата за управление на отпадъци.

От направеното сравнение в таблиците по-горе е видно, че инсталацията е в съответствие с НДНТ и изискванията на нормативната уредба по околна среда.

Условие № 4. Капацитет на инсталациите

Условие 4.1. чл. 117, ал.2 и чл.124, ал.3 на ЗООС

Операторът е посочил капацитета на инсталацията в следната таблица:

| № | Наименование на инсталацията | Максимален производствен капацитет, t/24 h | Обем на годишното производство, t/y |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промишлена инсталация за производство на алуминий от алуминий-съдържащи отпадъци | 4 | 1 000 |

Условие 4.2. Докладване

Условие 4.2.1 и Условие 4.2.2. са поставени съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие № 5. Управление на околната среда

Операторът на инсталациите трябва да контролира прилагането на система за управление на околната среда, съгласно чл.121, т.2, ЗООС.

Условие 5.1. Структура и отговорности

Условия 5.1.1. и Условие 5.1.2. СУОС трябва да включва отговорности и правомощия. Те трябва да бъдат определени, документирани и обявени, за да се улесни ефективното управление по околната среда, с цел изпълнението на условията в настоящото комплексно разрешително. Притежателят на настоящото комплексно разрешително трябва да осигури ресурсите, необходими за въвеждането и контрола на СУОС по време на експлоатацията. Отговорните лица по прилагане на СУОС трябва да докладват пред ръководството за резултатността на СУОС като основа за нейния преглед и подобряване, съгласно разпоредбите на чл. 121, т. 2 от ЗООС.

Условие 5.2. Обучение

Условие 5.2.1. Целият персонал, изпълняващ задачи по условията на настоящото комплексно разрешително, трябва да има необходимата компетентност на основата на подходящо образование, обучение и/или опит - чл. 121, т.2 от ЗООС и чл.3, ал.2, т. 10 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с ПМС №238/02.10.2009г., попр. ДВ бр. 97/08.12.2009г.

Условие 5.3. Обмен на информация

Условие 5.3.1. и Условие 5.3.2. Изисква операторът да изготви списък с имената и възможните начини за свързване на отговорните лица с персонала, отговорен за изпълнение на комплексното разрешителното - чл. 121, т. 2 от ЗООС и чл.3, ал.2, т. 10 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с ПМС №238/02.10.2009г., попр. ДВ бр. 97/08.12.2009г.

Условие 5.4. Документиране

Условие 5.4.1. Процедурите и инструкциите в СУОС трябва да се документират - чл. 121, т.2 от ЗООС и чл.3, ал.2, т.10 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с ПМС №238/02.10.2009г., попр. ДВ бр. 97/08.12.2009г.

Условие 5.4.2. и Условие 5.4.3. Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие 5.5. Управление на документите

Условие 5.5.1. Чл. 121, т.2 от ЗООС и съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие 5.6. Оперативно управление

Условие 5.6.1. Чл. 121, т.2 от ЗООС и съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие 5.7. Проверка и коригиращо действие

Условие 5.7.1, Условие 5.7.2, и Условие 5.7.3 Притежателят на комплексното разрешителното да прилага инструкции, осигуряващи предприемането на коригиращи действия при неизпълнение на условията в него - чл.121, т.2 от ЗООС и чл.3, ал.2, т.10 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с ПМС №238/02.10.2009г., попр. ДВ бр. 97/08.12.2009г.

Условие 5.7.4. съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие 5.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Условие 5.8.1 и Условие 5.8.2 Операторът на инсталациите трябва да предприеме всички възможни мерки за предотвратяване на аварии - чл. 121, т. 2 и т.6 от ЗООС и чл.3, ал.2, т.11 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с ПМС №238/02.10.2009г., попр. ДВ бр. 97/08.12.2009г.

Условие 5.9. Документиране

От Условие 5.9.1 до Условие 5.9.6 Чл. 121, т.2 от ЗООС, допълнителните разпоредби на ЗООС и съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие 5.10. Докладване

Условие 5.10.1 съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС и чл. 20 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни приета с ПМС №238/02.10.2009г., попр. ДВ бр. 97/08.12.2009г.

Условие 5.10.2 Операторът на инсталациите по условие 2 трябва да документира дейностите по прилагане на СУОС -чл. 121, т. 2, чл. 125, т. 2 и т. 4 от ЗООС.

Условие 5.11. Актуализиране на системата за управление на околната среда

Условие 5.11.1. Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие № 6. Тълкуване

Условие 6.1. Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие 6.2. Чл.8, ал. 1 от Наредба №1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Условие 6.3. съгласно изискванията на глава 5 на Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Условие 6.4. Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите (обн., ДВ, бр. 34 от 29.04.2011г.).

Условие 6.4.1. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн., ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г., изм. и доп. бр. 15 от 21.02.2012 г.)

Условия 6.5. и 6.5.1. Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС

Условия 6.6. и 6.6.1. Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условия 6.7. до 6.11. са поставено съгласно становища на Дирекция “ПД”, отдел “ППЗ”, МОСВ, по други проекти на комплексни разрешителни.

Условие 6.12. е поставено съгласно “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие” утвърдена от Министъра на околната среда и водите със заповед № РД-199/19.03.2007 год. и съгласно чл. 11 ал.5 от Закона за защита от шум в околната среда и Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението

Условие 6.13. “ЕРИПЗ” – “Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители “ съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 166/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18.01.2007г. и Guidance Document for the implementation of the European PRTR, European Commission, 31.05.2006г.

Условие № 7. Уведомяване

Условие 7.1. Условието е поставено съгласно чл. 23, чл.121, т.6  и чл. 125, т. 3 от ЗООС.

Условие 7.2 Условието е поставено чл.125, т.3 от ЗООС.

Условие 7.3, Условие 7.4, Условие 7.5. и Условие 7.6 са поставени съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие № 8. Използване на ресурси

- Условие 8.1. Използване на вода

Условие 8.1.1. Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, чл. 4, ал. 6, т. 1 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с ПМС № 238/02.10.2009г., попр. ДВ бр. 97/08.12.2009г. и Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Водоснабдяването на обекта за производствени и питейно-битови нужди се осъществява от градската водопроводна мрежа на гр. Златарица. Операторът е представил служебна бележка от “ВиК” Йовковци” ООД, потвърждаваща, че обектът има разкрита партида в дружеството от 1992г.

Условие 8.1.2. Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС и чл.3, ал.2, т.9 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета ПМС №238/02.10.2009г.

Консумацията на вода за производствени нужди при достигане на максимален капацитет на инсталацията възлиза на 140 м3 годишно, 0,14 м3/тон продукт.

Условие 8.1.3. Условието е поставено съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС и чл.3, ал.2, т.9 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета ПМС №238/02.10.2009г.

Условие 8.1.4. Условието е поставено съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС и чл.3, ал.2, т.9 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета ПМС №238/02.10.2009г.

Условие 8.1.5. Условието е поставено съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС и чл.3, ал.2, т.9 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета ПМС №238/02.10.2009г.

Най-големият и единствен консуматор на вода е водният скрубер. Водите от скрубера срещат в директен контакт пещните газове, които имат висока температура. В резултат на това, голяма част от водата се изпарява. За нормалната работа на скрубера се извършва доливане със свежа вода.

Условие 8.1.6. Условието е поставено съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС и чл.3, ал.2, т.9 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета ПМС №238/02.10.2009г.

Условие 8.1.7. Измерване и документиране

Условие 8.1.7.1. Условието е поставено съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС и чл.3, ал.2, т.9 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета ПМС №238/02.10.2009г.

Условие 8.1.7.2. Условието е поставено съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС и чл.3, ал.2, т.9 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета ПМС №238/02.10.2009г.

Условия 8.1.7.3. Условието е поставено съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС и чл.3, ал.2, т.9 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета ПМС №238/02.10.2009г.

Условия 8.1.7.4. Условието е поставено съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС и чл.3, ал.2, т.9 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета ПМС №238/02.10.2009г.

Условия 8.1.7.5. Условието е поставено съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС и чл.3, ал.2, т.9 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета ПМС №238/02.10.2009г.

Условие 8.1.8. Докладване

Условия 8.1.8.1. - чл.125, т.5. от ЗООС и формат на ГДОС, съгласно образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително и НДНТ - чл.3, ал.2, т.9 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни приета с ПМС №238/02.10.2009г. и Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл.117 ЗООС.

Условия 8.1.8.2. - чл.125, т.5. от ЗООС и формат на ГДОС, съгласно образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително и НДНТ - чл.3, ал.2, т.9 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни приета с ПМС №238/02.10.2009г. и Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл.117 ЗООС.

Условие 8.2. Енергия

Условие 8.2.1. Използване на енергия

Условие 8.2.1.1. Посочените разходни норми в Таблица 8.2.1 на разрешителното са съгласно разходните норми на оператора - таблица 4.1.2 от към Заявлението.

Електрозахранването на инсталацията за производство на алуминиеви сплави от алуминий-съдържащи отпадъци се осъществява от националната електропреносна мрежа. Отчетът на електроенергията се осъществява чрез електромер, чието местоположение е показано на схема – Приложение № 4.1.

Разходът на електроенергия за “ФОНДРИМА И КО” EООД за една година, е представен в таблица 4.2-1 от Заявлението. Тъй като в BREF-документа, които се използва, не са посочени конкретни нива за разход на електроенергия от пламъчно-отражателните пещи, посоченият в таблицата диапазон важи за всички други пещи за топене на алуминий.

При достигане на максимален капацитет на инсталацията се очаква годишният разход на електроенергия за нуждите на инсталацията за производство на алуминиеви сплави да достигне 80 MWh; 0.08 MWh/t продукция.

Най-голям потребител на електроенергия е двигателят на вентилатора към изпускащото устройство на отпадъчни газове от пещта – 17 kWh.

Към настоящия момент няма наложени количествени ограничения за ползване на

електроенергия.

Топлинна енергия

Не е необходима за Инсталацията за производство на алуминиеви сплави от алуминий-съдържащи отпадъци.

Условия 8.2.1.2 Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Най-голям потребител на електроенергия е двигателят на вентилатора към изпускащото устройство на отпадъчни газове от пещта – 17 kWh.

Условие 8.2.2. Измерване и документиране

Условие 8.2.2.1, Условие 8.2.2.2, Условие 8.2.2.3 Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Отчетът на електроенергията се осъществява чрез електромер, чието местоположение е показано на схема – Приложение № 4.1.

Условие 8.2.3. Докладване

Условие 8.2.3.1. Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

- Условие 8.3. Използване на спомагателни материали и горива

Условие 8.3.1. Употреба

Консумация на суровини и материали

| Инсталация | Суровина/материал | Количество, t/ t продукт | Количество, t/y |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Промишлена инсталация за производство на алуминий от алуминий-съдържащи отпадъци, попада в Приложение № 4 към ЗООС | Суровини: |  |  |
|  | 1. Алуминий-съдържащи отпадъци | 1,350 | 1 350 |
|  | Спомагателни материали: |  |  |
|  | 1.Лeгиращи добавки 1.1. Манганови таблети „Мантаб-80” 1.2. Si метал | 0,0002 0,055 | 0,2 55 |
|  | 2.Флюси 2.1. Демаг 600 2.2. Детерм | 0,005 0,01 | 5 10 |

Консумация на горива

| Инсталация | Гориво | Количество, разход/ t продукт | Количество, разход/y | НДНТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промишлена инсталация за производство на алуминий от алуминий-съдържащи отпадъци, попада в Приложение № 4 към ЗООС | Газьол | 180 l | 180 000 l/y | да |

Условие 8.3.1.1 и Условие 8.3.1.2. Технологичните разходни норми и годишните количествата на използваните суровини и спомагателни материали са посочени в Таблица 8.3.1.1 и Таблица 8.3.1.2 от разрешителното. Условията за използване на ресурсите са изчислени съгласно разходните норми на оператора и са съобразени с капацитета на инсталациите, за който се кандидатства. Действителния разход съответства на определените в КР норми.

Всички суровини, спомагателни материали и горива, които ще се използват в инсталацията за производство на алуминиеви сплави от алуминий-съдържащи отпадъци са отразени в горните таблици.

С цел ефективно потребление на суровини, спомагателни материали и горива и недопускане преразход, не се разрешава превишаване на количествата им – чл. 3, ал. 2, т. 9 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

Условие 8.3.2. Измерване и документиране

Условие 8.3.2.1. - чл.3, ал.2, т.9 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

Условие 8.3.2.2. - Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни.

Условие 8.3.3. Докладване

Условие 8.3.3.1. - чл.125, т.6. от ЗООС и формат на ГДОС, съгласно образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително

Условие 8.3.3.2. - чл.125, т.6. от ЗООС и формат на ГДОС, съгласно образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително.

Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и смеси

Площадките за съхранение са посочени на Приложение № 4.2.от заявлението.

Условие 8.3.4.1., Условие 8.3.4.1.1. и Условие 8.3.4.1.2., Условие 8.3.4.1.3.  Становище на Дирекция “ПД”, МОСВ по други проекти на КР.

Условие 8.3.4.2. съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС

| N | Параметри на склада (площ/обем; материал от който е изграден) | Наличие на противо-пожарна система | Какво се съхранява | Има ли подова и/ или странична изолация, която не позволява просмукване на вода | Има ли гравитачна връзка на склада с канализацион-ната система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Покрит склад с площ 103 m2 и капацитет 90 t. Складът е изграден от бетонова основа и метална конструкция. | Да | Алуминий-съдържащи отпадъци, подлежащи на преработка | Да – бетонов под. | Не |
| 2. | Обособена част (с площ от 50 m2 и капацитет 40 t) от промишлената сграда, представляваща производствено хале с площ 407 m2, изградено от бетонова основа и метална конструкция. | Да | Алуминий-съдържащи отпадъци и мед-съдържащи отпадъци, подлежащи на преработка | Да – бетонов под. | Не |
| 3. | Обособена част (с площ от 5 m2 и капацитет 2 t) от промишлената сграда, представляваща производствено хале с площ 407 m2, изградено от бетонова основа и метална конструкция. | Да | Спомагателни материали: Флюси – Демаг 600 | Да – бетонов под. Материала се съхранява в търговската си опаковка върху дървен палет. | Не |
| 4. | Обособена част (с площ от 5 m2 и капацитет 2 t) от промишлената сграда, представляваща производствено хале с площ 407 m2, изградено от бетонова основа и метална конструкция. | Да | Спомагателни материали: Флюси – Детерм | Да – бетонов под. Материала се съхранява в търговската си опаковка върху дървен палет. | Не |
| 5. | Обособена част (с площ от 30 m2 и капацитет 15 t) от промишлената сграда, представляваща производствено хале с площ 407 m2, изградено от бетонова основа и метална конструкция. | Да | Спомагателни материали: Легираща добавка – Si метал | Да – бетонов под. Материала се съхранява в „биг-бег” чували. | Не |
| 6. | Обособена част (с площ от 2 m2 и капацитет 1 t) от промишлената сграда, представляваща производствено хале с площ 407 m2, изградено от бетонова основа и метална конструкция. | Да | Спомагателни материали: Легираща добавка – Манганови таблети „Мантаб-80” | Да – бетонов под. Материала се съхранява в търговската си опаковка върху дървен палет | Не |
| 7. | Обособена част (с площ от 100 m2 и капацитет 50 t) от промишлената сграда, представляваща производствено хале с площ 407 m2, изградено от бетонова основа и метална конструкция. | Да | Готова продукция: Алуминиеви сплави блок | Да – бетонов под. | Не |
| 8. | Обособена част (с площ от 20 m2 и обем 100 m3) от складова база, представляваща хале с площ 443 m2, изградено от бетонова основа и метална конструкция. | Да | Резервни части | Да – бетонов под. | Не |

- Условие 8.3.4.3. чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни.

| № резервоар | Проектен капацитет (м3) | Съхранявано вещество | Тип и материал на резервоара | Средства за защита на почвите, подземните и повърхностни води |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервоари за съхранение |  |  |  |  |
| 1 | 6,3 | Гориво - газьол | Надземен, вертикален, цилиндричен, стомана | Наличие на обваловка с вместимост 7,5 м3 |
| 2 | 2,5 | Гориво - газьол | Надземен, форизонтален, правоъгълен, стомана | Наличие на обваловка с вместимост 3 м3 |

На площадката на “ФОНДРИМА И КО” EООД има два резервоара за съхранение на използваното в производствения процес гориво – газьол:

- снабдителен резервоар №1 с вместимост от 6,3 м3 , изработен от стомана и е разположен в южната част на площадката;

- оборотен резервоар №2 с вместимост от 2,5 м3 , изработен от стомана и е разположен в производственото хале.

Двата резервоара са монтирани над кота терен, което позволява бързото установяване на евентуални течове от тях и своевременно предприемане на мерки за тяхното отстраняване.

Двата резервоара са свързани помежду си с метална тръба с диаметър ¾ цола, като връзката между двата резервоара е посочена на ген-плана на площадката.

- Условие 8.3.4.4. съгласно насоките на НДНТ за съхранение, ESB/162 и съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

- От представените в заявлението данни става ясно, че такива проверки се правят.

Условие 8.3.4.5. Изискване на НДНТ за съхранение - ESB/161. Изискването обваловката да има връзка с кисела канализация е коригирано по становище на оператора, тъй като той посочва, че тези води от обваловката се събират в специален резервоар и се използват за противопожарни нужди. В тази връзка и с цел недопускане на замърсяване вследствие наличие в отпадъчните води води от обваловката на замърсители от резервоарите в нея, от оператора бе изискана допълнителна информация за начина на третиране на водите в случай на разлив от резевроарите и къде се насочват те след това. Операторът е представил допълнителна информациа, в която посочва, че е изготвил „Инструкция за третиране на замърсени с нефтопродукти дъждовни води, събрани в обвалованата площ към резервоар № 1 за гориво на площадката на „ФОНДРИМА И КО“ ЕООД – гр. Златарица“. Инструкцията включва следните действия и мерки:

1. Събраните в обвалованата площ към резервоар № 1 за гориво замърсени с нефтопродукти дъждовни води се изгребват посредством кофа и/или канче с обеми съответно 10 л. и 1 л. и се прехвърлят в метален варел с обем 200 л.

2. Събраната във варела течност се оставя в покой в продължение на 1 час до достигане на пълно разделение на течността на две фази – вода (на дъното на варела) и нефтопродукти (на повърхността на варела).

3. Събралите се на повърхността на металния варел нефтопродукти се изгребват и прехвърлят в друг подходящ за целта съд.

4. Остатъчната течност във варела повторно се оставя в покой за още 30 минути и действията по горната т. 3 се повтарят.

5. Отделените от водата нефтопродукти (газьол) се прехвърлят в резервоар № 2 за гориво.

6. Остатъчната във варела дъждовна вода се прехвърля в резервоара за противопожарни нужди.

Условие 8.3.4.6. Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни.

Условие 8.3.4.7. Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни.

Условие 8.3.5. Документиране

- Условие 8.3.5.1. и Условие 8.3.5.2. - В изпълнение на чл.121, т.2. от ЗООС и съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

- Условие 8.3.6. Докладване

Условие 8.3.6.1., Условие 8.3.6.2. и Условие 8.3.6.3.  - чл.125, т.6. от ЗООС и формат на ГДОС, съгласно образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително и Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване

- Условие 9.1.1. до Условие 9.1.1.2. са заложени съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Източникът на емисии е 1 брой топилна пещ за алуминий-съдържащи отпадъци, работеща с гориво газьол. Аспирационната система обслужва както пещта, така и аспирацията над зоната за зареждане на пещта, извеждане на шлаката и разливането на сплавите.

Пещните газове са източник на следните емисии в атмосферния въздух: NOx, SO2, прах, газообразни съединения на Cl и F (HCl и HF) и органични вещества (общ С). Газовият поток преди изпускането в атмосферния въздух преминава първо през прахоуловителна камера (циклон) – за усредняване на газовите потоци и за първоначално отделяне на грубите прахови частици. Следва същинската газоочистка, която се осъществява в мокър скрубер. Скруберът служи основно за улавяне на праха в отпадъчния газ посредством интензивно смесване на газа с вода. За да се постигне това, отпадъчният газ, преминал през циклона, се изпуска тангенциално на водата, разпръсквана от дюзите в скрубера. Капчиците вода, унесени от пречистените пещни газове се улавят от монтирания в скрубера защитен екран за вода. Уловените прахови частици се събират на дъното на скрубера. Освен от прах, скруберът очиства отпадъчните газове и от серен диоксид.

В Приложение № 5.4. е представена схема на работата на мокрия скрубер.

Мокрият скрубер има степен на очистване 96%. Представени са протоколи от проведените измервания, дадени в Приложение № 5.2, които  доказват, че ефективността на пречиствателното съоръжение осигурява спазването на нормите за допустими емисии (НДЕ), регламентирани с Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни. Вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. Така пречистените пещни газове се отвеждат в атмосферата посредством вентилатор

с обемен дебит 11 880 Nm3/h и комин - височина 9.2 m; диаметър 0.53 m. Височината на комина удовлетворява изискването на чл. 4(3) от Наредба №1/2005г.

В Приложение № 5.1 е представена схема на изпускащото устройство (Комин № 1) с източниците на емисии и пречиствателните съоръжения към него  Данните за контролираните параметри на всяко от пречиствателните съоръжения, честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри и вида на измерването са представени в Таблица 5.1.1 от раздел Попълнени таблици към настоящото заявление. В Таблица 5.1.2 от раздел Попълнени таблици към настоящото заявление е направено сравнение на съществуващите пречиствателни съоръжения с изискванията на НДНТ.

Условие 9.1.2. Контрол на пречиствателното оборудване

Условие 9.1.2.1. Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл.117 от ЗООС.

Условие 9.1.3. Документиране и докладване

Условие 9.1.3.1. до Условие 9.1.3.4. съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл.117 от ЗООС.

Условие 9.2. Емисии от точкови източници

Условие 9.2.1. Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

На територията на площадката има само 1 брой точков източник на емисии.Максималният дебит на отпадъчните газове е 11 880 Nm3/h, а височината на изпускащото устройство (Комин № 1) е 9.2 m. Височината на комина удовлетворява изискването на чл.4(3) от Наредба №1/2005г. Подробни данни за източника, на база резултати от проведени на 19.12.2011г. и 04.04.2012г. измервания от акредитирана лаборатория, са представени в Таблица № 5.2-1. Протоколите от проведените измервания са дадени в Приложение № 5.2.

В Приложение № 1 е представен генплан на площадката с нанесен на него точковия източник за отвеждане в атмосферния въздух на отпадъчни газове след пречистване.

Условие 9.2.2 Промишлена инсталация за производство на алуминиеви сплави от алуминий-съдържащи отпадъци-Източникът на емисии е 1 брой Пламъчно-отражателна пещ за алуминий-съдържащи отпадъци, работеща с гориво газьол. Точковият източник (коминът, извеждащ след пречистване отпадъчните пещни газове) емитира следните вредни вещества: NOx, SO2, прах, газообразни съединения на Cl и F (HCl и HF) и органични вещества (общ С). От данните в таблицата 5.2-1 (на стр.57) се вижда, че измерените емисии имат стойности, много по-ниски от съответните НДЕ. Технологията за топене на алуминиеви отпадъци във «Фондрима и Ко» ООД отговаря на изискванията на НДНТ по отношение емисиите в атмосферния въздух.

Производството се извършва в една пламъчно-отражателна пещ, използваща като гориво газьол. Нормите за допустими емисии в атмосферния въздух в таблици 9.2.2-продължение са поставени съгласно чл. 13, чл. 15, чл. 20 и чл. 37 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. За показател NOх e поставена НДЕ по-ниската от установената в чл. 13, ал.1 на Наредба №1/2005 г., тъй като в предственото математическо моделиране е използвана концентрация за NOx от 150 mg/Nm3, с която максималното ниво на средногодишната концентрация е 20.01 g/m3 и не се превишава нито средногодишната норма (СГН), нито долния оценъчен праг (ДОП) за замърсителя.

Операторът е представил доказателства(протоколи за извършените измервания, представени в Приложение № 5.2), че предложената по-ниска норма за NOx е постижима.

Условие 9.2.2.1. чл. 37, ал.2 на Наредба № 1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Условие 9.2.2.2. чл. 37, ал.3 на Наредба № 1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

- Условие 9.2.3. съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие 9.3. Неорганизирани емисии

На територията на площадката няма съществени източници на неорганизирани емисии. Периодичен и несъществен източник на неорганизирани емисии от изгорели газове са ДВГ. Отделената от пещите шлака се съхранява в закрити помещения, с оглед недопускане образуването на неорганизирани емисии на прах. Представени са мерки за намаляване на неорганизираните емисии.

Товарно - разтоварната дейност на площадката не е източник на неорганизирани емисии, тъй като същата се извършва в закрити складове 1 и 5, обозначени на „Схема на площадките за съхраняване на отпадъците”, Приложение № 7.3. от заявлението.

Условие 9.3.1 – 9.3.3. Чл.11, ал.1, ЗЧАВ и Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл.117 от ЗООС.

Условие 9.3.4. чл. 70 на Наредба № 1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества

На територията на производствената площадка на “Фондрима и Ко” ЕООД няма източници на миришещи вещества във въздуха. Няма постъпили оплаквания за наличие на миризми във въздуха в района на площадката и съседните територии.

- Условие 9.4.1 до Условие 9.4.3, съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

Разгледани са емисиите от организирания източник и свързаните с производството основни замърсители:

_ Серни оксиди (SO2);

_ Азотни оксиди (NOx);

_ Фини прахови частици;

_ HCl;

_ HF.

Предприятието използва в горивните процеси основно газьол. Максималните емисии от източника са определени на база нормите за допустими емисии (НДЕ в mg/Nm3) от Наредба № 1/2005 - Таблица 5.5-2. Единствено за емисиите на NOx е моделирано втори път, като те са определени с по-ниска стойност от НДЕ, а именно 150 mg/Nm3. Повторното моделиране с по-ниски емисии на NOx се наложи, т.к. резултатите от моделирането с емисиите, определени на база на НДЕ (400 mg/Nm3), превишават средногодишната норма за качество на атмосферния въздух за този замърсител. Предложената по-ниска НДЕ на NOx е постижима за оператора, както е видно от протоколите за извършените измервания, представени в Приложение № 5.2.

Математическо моделиране замърсяването на атмосферния въздух Моделиране на дисперсията на емисиите на вредни вещества от организирания точков източник е направено по Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой на атмосферата – програмен продукт PLUME. /от 25 февруари 1998г., приета от Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на здравеопазването

Годишни концентрации на вредни вещества в приземния слой

Входни данни:

Входни параметри на модела – областта, за която се пресмята замърсяването е

2 000 x 2 000m (40 стъпки по 50 m в посока Запад-Изток и 40 стъпки по 50 m в посока Север-

Юг);

Метеорология – за целите на изследването е използвана розата на вятъра от

таблица 5.5-1 и средна годишна температура от 12°С.

· Параметри на източника – физическите параметри на източника и координатите му са дадени в Таблица 5.5-3, а съответните емисии – в Таблица 5.5-2 от Заявлението (стр.61).

Резултати:

Тъй като за метеорологични данни е използвано средногодишната роза на вятъра, получената оценка на замърсяването в приземния слой на въздуха е средногодишна. Резултатите са систематизирани в Таблица 5.5-4.от Заявлението.

От направеното изследване за въздействието на точковия източник на инсталация за производство на алуминиеви сплави от алуминий-съдържащи отпадъци на „Фондрима и Ко” ООД върху атмосферния въздух могат да се направят следните изводи:

Средногодишно (или дълготрайно)

Спазвайки НДЕ на NOX от 150 mg/Nm3 и НДЕ на прах от 10 mg/Nm3 инсталацията няма да оказва отрицателно въздействие върху атмосферния въздух.

Краткотрайно

При спазване на НДЕ на NOX от 150 mg/Nm3, НДЕ на SО2 от 400 mg/Nm3, НДЕ на HCl от 30 mg/Nm3 и НДЕ на HF от 5 mg/Nm3 инсталацията няма да оказва отрицателно въздействие върху атмосферния въздух.

В Приложение № 15 са представени на електронен носител (диск) Dat файловете, генерирани при моделирането на максималните средногодишни нива на замърсителите (прах и NOX) от точковия източник. При определянето на МЕК е използвана третата опция на програмен продукт PLUME, при която не се генерират DAT файлове.

Условие 9.5.1. чл.121, т.3 от ЗООС.

Условие 9.6. Собствен мониторинг

- Условие 9.6.1. Изисквания към собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха

- Условие 9.6.1.1. и Условие 9.6.1.2. Глава 5 от Наредба №6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. Провеждането на СПИ се възлага на акредитирани лаборатории за изпитване, съгласно чл.3, ал.4 чл. 57 на Наредба №6/26.03.1999г.

- Условие 9.6.1.3. Чл.15, Директива на съвета 96/61/ЕО относно комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването.

Регламент № 166/2006г. за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) и за изменение на Директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета въвежда задължението за докладване на изпускането и преноса на замърсители, отделяни от определени категории дейности. Предвид членството на България в ЕС, считано от 01.01.2007г. горния регламент е в сила и следва да се прилага в страната.

Условие 9.7. Документиране и докладване

Условие 9.7.1. Чл.40, ал.2, Наредба №6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

От Условие 9.7.2 до Условие 9.7.5 Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл.117 от ЗООС.

Условие 9.7.6. Въвежда се за улесняване на контрола по изпълнение на изискванията на комплексното разрешително и е в съответствие с чл.125, т.5 от ЗООС.

Условие 9.7.7. Чл.15, Директива на съвета 96/61/ЕО относно комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването и Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл.117 от ЗООС.

Регламент № 166/2006г. за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) и за изменение на Директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета въвежда задължението за докладване на изпускането и преноса на замърсители, отделяни от определени категории дейности. Предвид членството на България в ЕС, считано от 01.01.2007г. горния регламент е в сила и следва да се прилага в страната.

Условие № 10. Емисии в отпадъчните води

На територията на площадката не се генерират и не се заустват производствени отпадъчни води. Водите от мокрия скрубер, пречиствателно съоръжение за газови потоци от пещта, са оборотни. Тяхното количество е около 5 м3. Тъй като при работата на скрубера голяма част от водата се изпарява, се извършва доливане на свежа вода.

На територията на площадката не се генерират и не се заустват охлаждащи отпадъчни води.

Условие 10.1. Битово-фекални отпадъчни води

Потокът от битово-фекални отпадъчни води (около 0.7 м3/ден. или 175 м3/год.) се отвежда в изгребна непропусклива бетонова шахта с обем 60 м3, означена на Приложение 4.1 от заявлението. Битово-фекалните отпадъчни води не се пречистват на територията на площадката. Помещенията, където се формират водите и канализацията, по която се отвеждат до изгребната шахта, нямат връзка със замърсени производствени участъци.

Отпадъчните води от шахтата периодично се извозват от външна фирма към ПСОВ гр.Велико Търново. За извозването на събраните битово-фекални отпадъчни води операторът има сключен договор с „Комунални услуги 5” ЕООД – гр. Велико Търново, които разполагат със съответните камиони-цистерни и оборудване, необходимо за обслужването на изгребната шахта. От своя страна „Комунални услуги 5” ЕООД има сключен договор с „В и К Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново за пречистване на битово-фекални отпадъчни води, които се доставят в ПСОВ гр.Велико Търново.

Операторът е представил служебна бележка от „В и К Йовковци“ ООД в уверение на това, че „В и К Йовковци“ ООД  приема цитираните по-горе два договора за достатъчни за уреждане на взаимоотношенията между „ФОНДРИМА И КО” ЕООД – гр. Златарица и ВиК оператора за отвеждане и пречистване на отпадъчни води от площадката на „ФОНДРИМА И КО” ЕООД.

Няма заустване на битово-фекални отпадъчни води в повърхностен или подземен воден обект.

Условие 10.1.1. до Условие 10.1.5.4. Условията са поставени съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие 10.2. Дъждовни води

Дъждовните води преминават безпрепятствено през площадката и гравитачно се насочват към съседните терени. Тяхното годишно количество е оценено на 2920 м3.

На площадката няма изградена канализация за дъждовни води. Отичането на дъждовните води няма връзка с изгребната шахта за битово-фекални отпадъчни води. Използваните в производството на алуминиеви сплави отпадъци, суровини, спомагателни материали и генерираните на площадката отпадъци се съхраняват в закрити складове, което предотвратява замърсяването на дъждовните води.

Дъждовните води, събрани в обвалованата площ към резервоар № 1 за гориво, ще се отвеждат към резервоар за противопожарни нужди. Преди да се пристъпи към отвеждане на дъждовните води се проверява целостта на резервоара за съхраняване на гориво и дали събраните дъждовни води не са замърсени с нефтопродукти. В случай че не се констатират течове на гориво и съответно дъждовните води не са замърсени с нефтопродукти, тогава се отваря спирателен кран и чистите дъждовните води от обваловката се отвеждат в резервоара за противопожарни нужди. След отвеждането на водите спирателния кран се затваря.

В случай на констатирано замърсяване с нефтопродукти на дъждовната вода, се предвиждат мерки за очистване на нефтопродуктите от водата. Нефтопродуктите (газьол) се отделят от водата и прехвърлят в резервоар № 2 за гориво, а водата се прехвърля в резервоара за противопожарни нужди. За предприемане на горепосочените действия операторът е изготвил специална инструкция.

Условие 10.2.1. Условието е поставено съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие № 11. Управление на отпадъците

От оператора ще се изиска да представи информация за количеството (тон/тон продукт и тон/година) образуван отпадък с код и наименование: 10 10 99 – Отпадъци, неупоменати другаде (износени огнеупорни тухли).

От оператора ще се изиска да представи информация за количеството (тон/тон продукт) образувани отпадъци с код и наименование: 10 10 10 – Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09.

Оператора е представил допълнително необходимата информация с писмо вх. № 510-ВТ-1264/19.07.2012г.

Условие 11.1. Образуване на отпадъците

Съгласно информацията, която е представил оператора с писмо вх. № 510-ВТ-1264/19.07.2012г. отпадък с код и наименование 10 10 99 – Отпадъци, неупоменати другаде (износени огнеупорни тухли) се образува веднъж на 3 години от основен ремонт на пещта в количество 3 t. В годината, когато се прави само текущ ремонт се образуват около 200 кг от този отпадък.

Със заявлението си, операторът е представил утвърдена от РИОСВ програма за управление на отпадъците.

Кодовете на отпадъците са поставени съгласно изискванията на Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците и съгласно представени утвърдени от РИОСВ работни листове.

Условие 11.1.1. поставя изискване, образуваните в предприятието отпадъци да не надхвърлят посочените в съответните таблици количества. Видовете и количествата отпадъци, които са разрешени да се генерират на производствената площадка са описани в следните таблици: Таблица 11.1, Таблица 11.2, Таблица 11.3, Таблица 11.4, Таблица 11.5, Таблица 11.6, на комплексното разрешително.

Количествата на отпадъците са поставени съгласно данните от заявлението – стр. 77-82.

Условие 11.1.2. Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни

Условие 11.2. Събиране и приемане на отпадъците

Условие 11.2.1. Разрешава на предприятието да събира всички, образувани на площадката отпадъци, посочени в Условие 11.1.

Условие 11.2.2.Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни – системата за събиране на отпадъците е описана от стр. 150-164 от заявлението и Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г.

Условие 11.2.3. Чл. 11, Глава II, Раздел I на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г.

Условие 11.2.4. Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, обн. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр. 5 от 20.01.2009г. и чл. 9 и чл. 10 на Глава II, Раздел III от Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г.

Условие 11.2.5. чл. 31 от Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, ПМС № 144 от 5.07.2005 г., (обн., ДВ, бр. 58 от 15.07.2005г., изм. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г, изм. ДВ. бр.29 от 8 Април 2011г.).

Условие 11.2.6. Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл.117, ЗООС.

Условие 11.2.7.“ФОНДРИМА И КО” ЕООД, гр. Златарица, община Златарица, област Велико Търново могат да приемат за оползотворяване цитираните в условието отпадъци - Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.

Условие 11.2.8., Условие 11.2.8.1., Условие 11.2.8.2. Наредба № 9 от 28 септември 2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности и становище на Дирекция “УО”, МОСВ по други проекти на КР.

Условие 11.3. Временно съхраняване на отпадъци

- Площадка за съхраняване на шлака от пещи (код 10 10 03), прах от отпадъчни газове (код 10 10 10), износени огнеупорни тухли (10 10 99), строителни отпадъци (17 01 07) и утайка от скрубера (код 19 08 14) - Площадка №1 – схема Приложение № 7.3

Площадката е разположена в обособена част (с площ от 100 m2) от складова база, представляваща хале с обща площ 443 m2, изградено от бетонова основа, метална конструкция и тухлени стени. Шлаката и огнеупорните тухли се съхранява на площадката в чували тип “Биг-бег, а строителните отпадъци, прахта и утайката от газоочистващата система се съхраняват в полиетиленови чували. Различните по вид отпадъци се съхраняват на площадката на достатъчно разстояние един от друг, така че да не се смесват.

Тези отпадъци не принадлежат към някоя от групите по т. 3.3.4 на Приложение № 2 на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, прието с ПМС № 53/19.03.1999 г.;

- Капацитет на площадката – 100 m2;

- Наличие на ограда – да;

- Наличие на вътрешна площадка за престой на автомобилите – да;

- Разстояние до инсталацията за обезвреждане – не се обезвреждат на площадката;

- Обозначения и разстояние до най-близката сграда – 40 м.;

- Начин на достъп до площадката – електрокар/мотокар, камион;

- Наличие и състояние на противопожарната система на площадката – да;

- Наличие и система за измиване на контейнерите – не се налага;

- Наличие и състояние на система за събиране на отпадъчните води на площадката – няма отпадъчни води;

- Наличие на абсорбенти за събиране на разливи от площадката – не;

- Попада ли съхранявания материал в обхвата на действие на Наредба № 2/1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химични вещества – не;

- Наличие на площадката на резервоари за съхранение – не;

- Към инсталация за изгаряне на отпадъци ли принадлежи площадката – не;

- Съхраняват ли се на площадката анатомични, болнични или клинични отпадъци – не;

- Максимално разрешено количество отпадъци по видове – 100 t шлака, 1 t прах, 1 t утайка, 3 t огнеупорни тухли, 4 t строителни отпадъци;

- Площадката отговаря на изискванията на Приложение № 2 на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г.

- Площадка за съхраняване на шлака от пещи, код 10 10 03, Площадка №2 – схема Приложение № 7.3

Площадка за временно съхранение на шлака от пещта, формирана при топилния процес. Площадката е разположена в производственото хале (термичен цех) на обособена за целта част с площ от 20 м2. Площадката е закрита с бетонов под. Шлаката се съхранява на площадката в метални контейнери докато изстине за период от 1 до 2 дни. След изстиване на шлаката същата се прехвърля с електрокар на специализирана площадка № 1 за временно съхраняване (схема Приложение № 7.3).

Тези отпадъци не принадлежат към някоя от групите по т. 3.3.4 на Приложение № 2 на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г.;

- Капацитет на площадката – 20 m2;

- Наличие на ограда – да;

- Наличие на вътрешна площадка за престой на автомобилите – да (за електрокар);

- Разстояние до инсталацията за обезвреждане – не се обезвреждат;

- Обозначения и разстояние до най-близката сграда – площадката е разположена в основната производственна сграда;

- Начин на достъп до площадката – електрокар;

- Наличие и състояние на противопожарната система на площадката – да;

- Наличие и система за измиване на контейнерите – не се налага;

- Наличие и състояние на система за събиране на отпадъчните води на площадката – няма отпадъчни води;

- Наличие на абсорбенти за събиране на разливи от площадката – не;

- Попада ли съхранявания материал в обхвата на действие на Наредба № 2/1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химични вещества – не;

- Наличие на площадката на резервоари за съхранение – не;

- Към инсталация за изгаряне на отпадъци ли принадлежи площадката – не;

- Съхраняват ли се на площадката анатомични, болнични или клинични отпадъци – не;

- Максимално разрешено количество отпадъци по видове – 5 t шлака;

- Площадката отговаря на изискванията на Приложение № 2 на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г.

- Площадка за съхраняване на утайка от скрубера (код 19 08 14), Площадка №3 – схема Приложение № 7.3

Площадка за временно съхранение на шлака от пещта, формирана при топилния процес. Площадката е разположена до производственото хале (термичен цех), в близост до скрубера, на обособена за целта част с площ от 2 м2. Площадката е с бетонова основа под навес. Утайката се съхранява на площадката в контейнер докато се изсуши (обезводни) за период от около 10 дни. След изсушаване на утайката същата се прехвърля на специализирана площадка № 1 за временно съхраняване (схема Приложение № 7.3).

Тези отпадъци не принадлежат към някоя от групите по т. 3.3.4 на Приложение № 2 на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, прието с ПМС № 53/19.03.1999 г.;

- Капацитет на площадката – 2 m2;

- Наличие на ограда – да;

- Наличие на вътрешна площадка за престой на автомобилите – не;

- Разстояние до инсталацията за обезвреждане – не се обезвреждат на площадката;

- Обозначения и разстояние до най-близката сграда – площадката е разположена до основната производственна сграда;

- Начин на достъп до площадката – електрокар;

- Наличие и състояние на противопожарната система на площадката – да;

- Наличие и система за измиване на контейнерите – не се налага;

- Наличие и състояние на система за събиране на отпадъчните води на площадката – няма отпадъчни води;

- Наличие на абсорбенти за събиране на разливи от площадката – не;

- Попада ли съхранявания материал в обхвата на действие на Наредба № 2/1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химични вещества – не;

- Наличие на площадката на резервоари за съхранение – не;

- Към инсталация за изгаряне на отпадъци ли принадлежи площадката – не;

- Съхраняват ли се на площадката анатомични, болнични или клинични отпадъци – не;

- Максимално разрешено количество отпадъци по видове – 1 t утайка;

- Площадката отговаря на изискванията на Приложение № 2 на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г.

- Площадка за съхраняване на отпадъци, подлежащи на рециклиране с кодове 12 01 03, 15 01 04, 16 01 18, 17 04 01, 17 04 02, 19 10 02, 19 12 03 и 20 01 40, Площадка №5 – схема, Приложение № 7.3

Площадка за съхраняване на отпадъци от цветни метали, подлежащи на рециклиране. Площадката е разположена в покрит склад с площ 103 m2 и капацитет 90 t. Складът е изграден от бетонова основа, метална конструкция и тухлени стени. Освен основния склад за съхраняване на отпадъци от цветни метали се използва и обособена част с площ от 50 m2 и капацитет 40 t от производственото хале (термичен цех), което е с обща площ 407 m2, изградено от бетонова основа, метална конструкция и тухлени стени.

Тези отпадъци не принадлежат към някоя от групите по т. 3.3.4 на Приложение № 2 на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, прието с ПМС № 53/19.03.1999 г.;

- Капацитет на площадката – 153 m2;

- Наличие на ограда – да;

- Наличие на вътрешна площадка за престой на автомобилите – да;

- Разстояние до инсталацията за обезвреждане – не се обезвреждат;

- Обозначения и разстояние до най-близката сграда – площадката е разположена във и до основната производствена сграда;

- Начин на достъп до площадката – електрокар, мотокар, товарни автомобили;

- Наличие и състояние на противопожарната система на площадката – да;

- Наличие и система за измиване на контейнерите – не се налага;

- Наличие и състояние на система за събиране на отпадъчните води на площадката – няма отпадъчни води;

- Наличие на сорбенти за събиране на разливи от площадката – не;

- Попада ли съхранявания материал в обхвата на действие на Наредба № 2/1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химични вещества – не;

- Наличие на площадката на резервоари за съхранение – не;

- Към инсталация за изгаряне на отпадъци ли принадлежи площадката – не;

- Съхраняват ли се на площадката анатомични, болнични или клинични отпадъци – не;

- Максимално разрешено количество отпадъци по видове – от всички видове отпадъци от цветни метали могат да се съхраняват максимум до 130 t общо;

Площадката отговаря на изискванията на Приложение № 2 на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г.

- Площадка за съхраняване на отпадъци от черни метали - желязо и стомана (код 19 12 02), Площадка №4 – схема, Приложение № 7.3

Площадка за съхраняване на отпадъци от черни метали - желязо и стомана. Площадката е разположена в обособена част (с площ от 10 m2) от покрит склад с обща площ 103 m2, изграден от бетонова основа, метална конструкция и тухлени стени.

Тези отпадъци не принадлежат към някоя от групите по т. 3.3.4 на Приложение № 2 на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, прието с ПМС № 53/19.03.1999 г.;

- Капацитет на площадката – 10 m2;

- Наличие на ограда – да;

- Наличие на вътрешна площадка за престой на автомобилите – да;

- Разстояние до инсталацията за обезвреждане – не се обезвреждат;

- Обозначения и разстояние до най-близката сграда – площадката е разположена до основната производствена сграда;

- Начин на достъп до площадката – електрокар, мотокар, товарни автомобили;

- Наличие и състояние на противопожарната система на площадката – да;

- Наличие и система за измиване на контейнерите – не се налага;

- Наличие и състояние на система за събиране на отпадъчните води на площадката – няма отпадъчни води;

- Наличие на сорбенти за събиране на разливи от площадката – не;

- Попада ли съхранявания материал в обхвата на действие на Наредба № 2/1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химични вещества – не;

- Наличие на площадката на резервоари за съхранение – не;

- Към инсталация за изгаряне на отпадъци ли принадлежи площадката – не;

- Съхраняват ли се на площадката анатомични, болнични или клинични отпадъци – не;

- Максимално разрешено количество отпадъци по видове – 10 t;

Площадката отговаря на изискванията на Приложение № 2 на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г.

- Площадка за съхраняване на оловни акумулатори (код 16 06 01*), флуоресцентни тръби (код 20 01 21*), хартиени и картонени опаковки (15 01 01), пластмасови опаковки (15 01 02), излезли от употреба гуми (16 01 03) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (16 02 14) - Площадка №6 – схема Приложение № 7.3

Площадката е разположена в обособена част (с площ от 30 m2) от складова база, представляваща хале с обща площ 443 m2, изградено от бетонова основа, метална конструкция и тухлени стени. Оловните акумулатори, излезлите от употреба уреди и счупени луминисцентни лампи (когато има такива) се съхранява на площадката в контейнери, а здравите лампи се съхраняват в търговските си опаковки на стилаж. Отпадъците от опаковки от пластмаса, хартия и картон се съхраняват в чували, а излезлите от употреба гуми се подреждат една до друга. Различните по вид отпадъци се съхраняват на площадката на достатъчно разстояние един от друг, така че да не се смесват.

Тези отпадъци не принадлежат към някоя от групите по т. 3.3.4 на Приложение № 2 на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, прието с ПМС № 53/19.03.1999 г.;

- Капацитет на площадката – 30 m2;

- Наличие на ограда – да;

- Наличие на вътрешна площадка за престой на автомобилите – да;

- Разстояние до инсталацията за обезвреждане – не се обезвреждат на площадката;

- Обозначения и разстояние до най-близката сграда – 40 м.;

- Начин на достъп до площадката – електрокар/мотокар, камион;

- Наличие и състояние на противопожарната система на площадката – да;

- Наличие и система за измиване на контейнерите – не се налага;

- Наличие и състояние на система за събиране на отпадъчните води на площадката – няма отпадъчни води;

- Наличие на сорбенти за събиране на разливи от площадката – не;

- Попада ли съхранявания материал в обхвата на действие на Наредба № 2/1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химични вещества – не;

- Наличие на площадката на резервоари за съхранение – не;

- Към инсталация за изгаряне на отпадъци ли принадлежи площадката – не;

- Съхраняват ли се на площадката анатомични, болнични или клинични отпадъци – не;

- Максимално разрешено количество отпадъци по видове – 0.15 t оловни акумулатори, 0.03 t луминисцентни лампи, 0.24 t опаковки от хартия и картон, 0.36 t пластмасови опаковки, 0.9 t излезли от употреба гуми и 0.15 t излезли от употреба уреди;

- Площадката отговаря на изискванията на Приложение № 2 на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г.

- Контейнер за съхраняване на смесени битови отпадъци (код 20 03 01).

Смесените битови отпадъци се съхраняват в метален контейнер, предназначен само за този вид отпадък, който е разположен територията на “ФОНДРИМА И КО” ЕООД.

Условие 11.3.1. Параграф 1, т.42 от Допълнителни разпоредби на ЗУО.

Представени са схеми с разположението на площадките за временно съхраняване на отпадъци - Приложение № 7.3. от Заявлението.

Условие 11.3.2. Съгласно представената в заявлението на стр. 91-96 информация, операторът декларира, че съхранява временно изброените в условието отпадъци.

Условие 11.3.3. чл. 14 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г.

Условие 11.3.4. Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, обн. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г.

Условие 11.3.4.1. Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, обн. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г.

Условие 11.3.5. Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, приета с ПМС №144 от 05.07. 2005 г., обн. ДВ бр. 58 от 15.07.2005г., изм. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г, изм. ДВ. бр.29 от 8 Април 2011г..

Условие 11.3.6. Приложение 2 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г.

Условие 11.3.7. Чл. 8, ал. 2, т. 3 от ЗУО.

Условие 11.3.8. Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни.

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъци

Условие 11.4.1. чл. 7 на ЗУО.

По данни от заявлението операторът транспортира отпадъци със собствен транспорт извън границите на площадката, за която се кандидатства за издаване на КР.

Условие 11.4.1.1. Параграф 1, т. 43 от ЗУО.

Условие 11.4.2. чл. 8 на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

Условие 11.4.2.1. Чл. 26 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г. и чл. 8, ал. 1 на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

Условие 11.4.3. Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни.

Условие 11.5. Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците

Условие11.5.1. съгласно чл. 67 във връзка с чл. 35 от ЗУО.

Условие 11.5.2 Параграф 1, т. 13 и Приложение № 2 от ЗУО.

Условие 11.5.3. Параграф 1, т. 13 и Приложение № 2 от ЗУО.

Посочените в Условие 11.5.2. отпадъци преминават през физично третиране в склада за тяхното съхраняване, включващо окачествяване, сортиране по видове и едрина, нарязване при необходимост и подготовка във вид подходящ за влагане в пещта.

- Инсталации, съоръжения и технологии

| Показатели | Видове съоръжения и инсталации |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 бр. пламъчно-отражателна пещ | Склад за скрап |
| 1 | 2 | 4 |
| Узаконеност на терена | да | да |
| Видове и количества отпадъци | 1 350 t/г | 1 350 t/г |
| Работно време на обекта | Двусменен режим при достигане на максимален капацитет | Двусменен режим при достигане на максимален капацитет |
| Време за експлоатация на обекта | през периода на осъществяване на дейността | през периода на осъществяване на дейността |
| Използвана технология | топене | окачествяване, сортиране и подготовка във вид подходящ за влагане в пещта. |
| Работен план | да | да |
| Техника на безопасност | да | да |
| Аварийни планове | да | да |
| Капацитет на складовете | 40 t | 90 t |
| Инфраструктура на обекта | да | да |
| Почистване на МПС | - | - |
| Охрана на обекта | да | да |
| Означения и табели | да | да |
| Вътрешни пътища | да | да |
| Резервоари | да | не |
| Кантари | да | да |
| Осветление | да | да |
| Охрана на прилежащи територии | да | да |
| Паркинги | да | да |
| Лаборатория | да | да |
| Входящ контрол на отпадъците | да | да |
| Товарна рампа | да | да |
| Проект на обекта | да | да |
| Капацитет на инсталациите | 4 t/24h | - |
| Материали, използвани за строителството | строителни материали, шамотни тухли, метали | строителни материали и метали |
| Технология на третиране | шихтоване на суровините, топене в пещта | подготовка за топене |
| Оборудване и машини | - пещ за топене; - инстаалация за леене | магнитен. сепаратор, електрокар, мотокар. |
| Възможности за аварийно складиране | да | да |
| Опазване на въздуха | прахоуловителна инсталация | - |
| Опазване на повърхностните води | да | да |
| Опазване на подземните води | да | да |
| Опазване на геоложката основа | да | да |
| Опазване на почвата | да | да |
| Защита от миризми | да | да |
| Защита от шум | да | да |
| План и етапи на закриване на обекта | не | не |
| Рекултивация | не | не |
| Последващи мероприятия и грижи | не | не |
| Мониторинг на въздуха | да | да |
| Мониторинг на водите | не се налага | не се налага |
| Друг вид мониторинг | не | не |
| Отчетна документация на отпадъците | да | да |

Условие 11.5.4. Параграф 1, т. 13 и Приложение № 2 от ЗУО.

Условие 11.5.4.1. Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.

Условие 11.5.4.2. Параграф 1, т.42 от Допълнителни разпоредби на ЗУО.

Условие 11.5.5. Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

Условие11.6.1. съгласно чл. 67 във връзка с чл. 35 от ЗУО. Според заявлението отпадъците, посочени в това условие се могат да се предават за обезвреждане на външни фирми.

Условие 11.6.2. Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

Условие 11.7.1., Условие 11.7.2., Условие 11.7.3. Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни.

Условие 11.8. Анализ на отпадъците

Условие 11.8.1. съгласно Приложение № 1 на Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците.

Условие 11.8.2. част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.2.1. част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба № 8/24.08.2004г., Заповед №988/29.12.2006г. на министъра на околната среда и водите относно методи за основно охарактеризиране на отпадъци и за изпитване и установяване на съответствието и опростени процедури за изпитване на отпадъци и изискванията за проверка на място, включително методи за бързо изпитване Заповед № РД-989/29.12.2006г. на министъра на околната среда и водите относно критерии за приемане на монолитни отпадъци на съответните класове депа за отпадъци, Заповед № РД-989/29.12.2006г. на министъра на околната среда и водите относно критерии за приемане на монолитни отпадъци на съответните класове депа за отпадъци.

Условие 11.8.3. чл. 3 ал. 7 от ЗУО.

Условие 11.9. Документиране и докладване

Условие 11.9.1. Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности и чл. 25 на ЗУО.

Условие 11.9.1.1. Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни.

Условие 11.9.2, Условие 11.9.3, Условие 11.9.4., Условие 11.9.5. - Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни и чл.125 от ЗООС, и становище на Дирекция “ПД”, МОСВ. Наредба №9/04 за реда и образците, за които се предоставя информация за дейностите по отпадъците,както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и закритите обекти и дейности.

Условие 11.9.4.1. Становище на Дирекция “УО”, МОСВ по други проекти на КР.

Условие 11.9.6. Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни.

Условие 11.9.7. Становище на Дирекция “ПД”, МОСВ по други проекти на КР.

Условие 11.9.8. Съгласно изискванията на Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие № 12. Шум

Условие 12.1. Емисии

Терените, разположени около площадката на „ФОНДРИМА И КО” ЕООД са земеделска територия. Граници на площадката: север и юг – полски път; запад – частни имоти (необработваема земя), изток – третокласен път от републиканската пътна мрежа. Площадката отстои на 90 m от най-близката жилищна устройствена зона на град Златарица и на 160 м от най-близката жилищна сграда. Отстоянието от местоположението на термичния цех и най-близката жилищна сграда е 260 м. В северозападна посока от площадката на 115 м се намира кравеферма, която е разположена в поземлен имот, чието предназначение е за производствени и/или складови дейности. Източниците на шум на територията на “ФОНДРИМА И КО” ЕООД са свързани с основната дейност на технологичните линия за топене и леене на алуминиеви сплави, спомагателни и транспортни дейности. Основен източник на шум на площадката е вентилаторът към изпускащото устройство на емисии в атмосферния въздух. Във фирмата са предприети мерки за ограничаване на шумовото въздействие на производствената площадка върху околната среда, по значимите от които:

- Нафтовата горелка и електромагнитния сепаратор са изолирани.

- Въведена е система за проверки и контрол на изправността на съоръженията.

Условие 12.1.1 е заложено съгласно чл. 16, т. 1 от ЗЗШОС, чл.4 ал.(4) и ДР на Наредба №6 от 26 юни 2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите.

Условие 12.2. Контрол и измерване

На площадката на “ФОНДРИМА И КО” ЕООД е определен един измерителен контур, заграждащ основните източници на шум. Контурите и мястото на измерителните точки (ИТ) върху тях са показани на скица. Резултатите от измерването на еквивалентно ниво на шума L eq,dB A са дадени в представената по-долу таблица и са взети от Протокол за контрол на шум в битова и околна среда № 002/Ш-01/16.01.2012 г. (Приложение № 8.1). Измерванията са извършени през деня. Режимът на работата на предприятието при максимално натоварване е двусменен (съответно 5 дневна работна седмица и 16 часа на ден) и постоянен, поради което няма разлика в шумовите емисии за периодите ден, вечер и нощ.

- Условие 12.2.1. Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

- Условие 12.2.2. Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

- Условия 12.2.3 Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС и ЗАКОН за защита от шума в околната среда, обн., ДВ, бр. 74 от 13.09.2005г., в сила от 1.01.2006г.

Условие 12.3 Документиране и докладване

Данните за измерването на шумовите нива са показани в Таблица 8.2 към Заявлението. Протоколът от измерване на шумовото натоварване са представени в Приложение № 8.3. Собствените периодични измервания на показателите за шум се извършват от акредитирани лаборатории с честота веднъж на две години, при спазване на изискванията за извършването и докладването им, съгласно раздели IV и V на НАРЕДБА № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, издадена министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 3/11.01.2011 г., в сила от 12.02.2011 г

Условие 12.3.1. - Условие 12.3.3. Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие № 13А Опазване на подземните води от замърсяване

На територията на площадката не се извършва пряко или непряко отвеждане на отпадъчни води в подземни водни обекти.

Като потенциален източник на замърсяване на площадката може да се разглежда тръбопровода за дизелово гориво от цистерната (резервоар 1) до производствената сграда (резервоар 2) с дължина около 50 м.

Операторът е извършил хидрогеоложко проучване за оценка на замърсяването на почвите и подземните води (Приложение 16 от заявлението). Изграден е наблюдателен пиезометър П-1 от източната страна на тръбопровода, в непосредствена близост до него и на 5 м. от производствената сграда. По време на изграждане на пиезометъра, от извадената ядка е взета една земна проба за изследване химическия състав и съдържанието на нефтопродукти в почвата.

Получените резултати от изследването на водната проба, показват, че подземните води в района на площадката отговарят на изискванията за стандарта за качество, с изключение на показателите обща минерализация, хлориди, калций, манган и нефтопродукти.

Регистрираната завишена концентрация на хлориди, калций, манган се дължи най-вероятно на минералния състав на пластовете, изграждащи земната основа – глини и заглинени чакъли, т.е с неорганичен произход и не представлява екологично замърсяване.

Източникът на завишеното съдържание на нефтопродукти вероятно е по-далеч от изследвания район. В почвата непосредствено под тръбопровода за дизелово гориво не е регистрирана повишена концентрация на нефтопродукти.

Не са известни други замърсявания на почвите и/или подземните води, минали или настоящи върху или под производствената площадка.

Частта от площадката, която се използва за производствени дейности е покрита с устойчиво покритие – бетонирана  и асфалтирана. При работата на инсталацията по Условие 2 не се генерират и не се заустват производствени отпадъчни води. Отпадъците се съхраняват на специални покрити площадки с бетонов под.

Във връзка с това, в комплексното разрешително не е поставено условие за мониторинг на подземни води.

Условия 13А.1 до Условия 13А.9. са поставени съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл.117 ЗООС.

Условие № 13Б. Опазване на почвата от увреждане

Частта от площадката, която се използва за производствени дейности (заемаща около 75% от площта) е покрита с устойчиво покритие – бетонирана  и асфалтирана. Пред офис сградата е обособена затревена площ, заемаща около 25% от общата площ. Околните терени са заети от улица (асфалтирана) и земеделски земи. Земеделските земи са подложени на въздействие от утаяване на емисии по въздушен път от “ФОНДРИМА И КО” ЕООД, от другите предприятия в района и пътните връзки.

С цел установяване степента на въздействие върху почвите през месец декември 2011 година са взети проби почви от 4 места, разположени в границите на площадката и извън нея. Разположението на местата на пробовземане е представено на Фиг. 9.2.1 – 1 от заявлението. Място на пробовземане 4 е разположено в близост до комина, две от местата са разположени извън площадката по посока на гр. Златарица и последната проба е взета от затревената площ в границите на площадката.

Пробите са анализирани по следните показатели: pH, алуминий, олово, цинк, арсен, кадмий, хром, никел, живак. Пробите почви от определените места са взети на две дълбочини 0÷20 см (първа дълбочина) и 20÷40 см (втора дълбочина). Изследваните почви са алувиално-ливадни почви, а по зърнометричен състав са песъчливо-глинести. Пробите са взети еднократно, с ръчно пробонабиране и приготвяне на сборни проби.

Пробите почви са изследвани в лабораториите на Централна Научноизследователска лаборатория „Геохимия” към Минно – геоложкия Университет – София.

Анализа е извършен по класически електрохимичен метод във водна суспензия (1:5) ICP OES в киселинен извлек. Копие от протокола от изпитването е представено в Приложение 9 от заявлението.

Анализа на пробите характеризира почвата като отговаряща на изискванията за максимално допустими концентрации и предохранителни концентрации на тежки метали. Известни отклонения от фоновите концентрации се наблюдават за показателите олово при една от пробите и за цинк при три от пробите. Превишенията на фоновите концентрации са незначителни и не представляват риск за почвените екосистеми и околната среда.

Съгласно изискванията на чл. 41 и чл. 44 (б) на ЗООС, операторът трябва да предвиди допълнителни мерки за защита на почвите, както и мерки за действие при замърсяване и увреждане на почвите, вследствие на дейността си. Във връзка с това и изискванията на чл. 27, ал.3, т.2 и чл. 29, ал.1, т.1 от Закона за почвите са поставени условията за извършване на собствен мониторинг на почвите от оператора.

Извършените от оператора и цитирани в заявлението за издаване на КР хидрогеоложко проучване и взети почвени проби се приемат за оценка на базовото състояние на почвите. Резултатите от тях могат да се използват за периодична оценка на съответствието на показателите от Таблица 13Б.8.1. и стойностите на базовото състояние на почвите в района на площадката.

Условия 13Б.1 до Условие 13Б.9.8. са поставени съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл.117 ЗООС.

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

Операторът е разработил План за ликвидиране на пожари, аварии и евакуация на техническия персонал на „Фондрима и Ко” ЕООД, утвърден от Управителя на дружеството и съгласуван от Началника на РС ”ПАБ” – гр.Елена.

Този план урежда организацията, основните функции и задачите на персонала на „ФОНДРИМА И КО” ЕООД за недопускане, намаляване и ликвидиране на последствията при възникване на пожари и аварии. Конкретните действия, поставени в плана са:

- действия и средства по известяване на персонала и компетентните държавни и общински органи за аварията в зависимост от тежестта на аварията;

- действия по гасене на пожар;

- действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и маршрути за евакуация;

- действия за предотвратяване/ограничаване на въздействието върху здравето и живота на персонала, населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията, вкл. за управление на производственото оборудване и пречиствателните съоръжения;

- действия на държавните служби за спешни действия (напр. “Спешна медицинска помощ”, “Пожарна и аварийна безопасност”, Гражданска защита, Регионалната здравна инспекция)

Аварийният план е представен в Приложение 3.2 от заявлението.

Операторът е изготвил и инструкция за третиране на замърсени с нефтопродукти дъждовни води, събрани в обвалованата площ към резервоар №1 за гориво на площадката. Виж и обосновката в Условие 8.3.4.5.

Условие 14.1. до Условие 14.8 са поставени съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл.117 ЗООС и за предотвратяване замърсяването на компонентите на околната среда, както и за  предотвратяване на аварии, съгласно изискванията на чл.121, т.1, т.6. и т.7 от ЗООС.

Условие № 15. Преходни и анормални режими на работа

В заявлението операторът е представил следната информация:

Основното съоръжение (пещта) в Инсталацията за производство на алуминиеви сплави от алуминий-съдържащи отпадъци работи периодично, което изключва възможността за преходни режими.

Пречиствателните съоръжения по пътя на емитираните газове – циклон и воден скрубер винаги се включват преди започване на подгряването на пещите и топенето на метала. Отсъствието на преходни режими снижава риска от наднормени емисии към околната среда.

„ФОНДРИМА И КО” ЕООД притежава сертификация по ISO 9001:2008. За всяко работно място или агрегат са издадени подробни официални работни инструкции и процедури (Приложение № 10 от заявлението), както за нормален режим на технологичния процес, така и за поддръжка. Най-висока производителност с гарантирано и най-ниска себестойност на продукта, се получават при нормален режим на експлоатация. По тези причини анормалните режими са сведени до минимум.

Производството на сплави е организирано в един пещен агрегат с индивидуално управление и захранване с гориво. Това позволява бърза корекция на работните параметри и предотвратяване на аномални режими.

Основна авария, имаща отношение към наднормени емисии в околната среда е необходимостта от прекратяване работата на водния скрубер. В този случай е предвидено аварийно намаляване на разхода на гориво и при необходимост окончателно прекратяване на горивните процеси и преустановяване на технологичния процес.

Условие 15.1. до Условие 15.5 са поставени съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл.117 ЗООС.

Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

Планът за отстраняване на инсталации, съоръжения и вещества след прекратяване на дейността на „ФОНДРИМА И КО” ЕООД следва да обхваща следните дейности:

- Разрушаване на изведените от експлоатация съоръжения и сгради , посочени в предварителна спецификация, изваждане на фундаментите, сортиране и обработка на всички видове отпадъци, генерирани при разрушаването /метален скрап, отпадъчни тухли, отпадъчен бетон и т.н./;

- Разрушаване и демонтаж на всички видове подземни комуникации /тръбопроводи, канализации, кабели и т.н./;

- Отпадъците от разрушаването на конструкции, съоръжения, фундаменти, както и изкопания материал, да се сортират съобразно тяхното естество /например бетон, тухли, изкопана почва, шлаки зидарии, черен и цветен скрап, кабели и т.н/;

- Добитите при разрушаването материали, ако е необходимо, се изследват и третират;

- Всички добити материали от разрушаването да бъдат разделно съхранявани и в последствие третирани в подходящи за целта инсталации;

- Завършеният обратен насип да добие носимоспособност min 95 % от тази на естествения терен;

- След приключване на дейностите, да се изготви окончателен Доклад, който да съдържа:

- количества и характеристики на сортираните и предадени материали, добити при разрушителните и строителни дейности;

- изследване чистотата на почвата в петната на разрушените сгради и съоръжения след изваждане на фундаменти и подземни комуникации и за обратна засипка;

- геодезическа снимка на изкопите преди започване на обратните насипи;

- почвен проект, който да регламентира изискваните показатели към обратния насип и технология на изпълнението му;

- проект за микропланировка и отвеждане на повърхностните води.

Технически изисквания:

Дейностите по разрушаването могат да започнат след предаване с протокол на площадката на Изпълнителя на плана за отстраняване на инсталации и съоръжения и при наличие на актуален кадастър с всички подземни и надземни комуникации.

Трябва да се съблюдават следните изисквания:

- Изграждане на временни огради, поставяне на всички необходими знаци и маркировки, гарантиращи безопасната работа на обекта;

- Изграждане на временно осветление на площадките;

- Оросяване и почистване на пътищата за транспорт извън оградата на предприятието;

- Разрушаването на сградите и съоръженията да бъде съобразено с най-близко разположените действащи производства, административни сгради, сгради на обслужващи цехове, подземни и надземни комуникации. В случай, че съществува реална опасност от прекъсване на важни комуникации и спиране на производствения процес от извършването на взривни работи, се използва задължително механизиран метод на разрушаване.

- Преди разрушаване на сградите и конструкциите, се почистват натрупани отпадъци и прахообразни материали;

- Преди разрушаването на сградите се демонтират оборудване, отоплителни и осветителни системи, електрически кабели, дограма и др., които са годни. Металните конструкции за скрап се разделят на площадката на голямо габаритни късове в зависимост от товароподемността на обслужващия кран;

- Разрушаването на  конструкциите на сградите по механизиран способ /стоманобетонни покривни и подови плочи, панели, колони, греди, ригели, подкранови греди, фасадни панели, фасадни и вътрешни преградни тухлени стени от 12 до 25 см., метални прозорци/ се осъществява до кота терен, с последващо механично натрошаване на стоманобетона на терена и извличане на армировката; разделяне на замърсени бетони от незамърсени;

- Изпълнява се изкоп до чисти почви. Обратна засипка се осъществява с  чисти почви, които предварително са окачествени. Спазват се технически изисквания за насипа.

- Площта на готовия насип се оформя съобразно околния терен с цел недопускане задържането на вода и добро повърхностно отводняване.

- При необходимост от взривни работи се обезпечава оросителна система за недопускане на запрашаване при подготовката на сградата и непосредствено след извършване на взривяването. Изпълнителят на взривните работи е отговорен за осигуряването на цялостната координация със съответните държавни инстанции по отношение на съгласуването и одобряването на работните проекти.

Условие 16.1. до Условие 16.6 са поставени съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл.117 ЗООС.

- Приложение № 1

Списък на българските нормативни актове, използвани в разрешителното:

- Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр. 91 от 25.09.2002г., изм. и доп., бр. 53 от 13.07.2012 г.);

- Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ. бр.45 от 28 Май 1996 г., изм. ДВ бр. 41 от 1 юни 2010 г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2010 г., изм. ДВ. бр.88 от 9 ноември 2010 г.);

- Закон за водите (обн. ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., изм. бр. 80 от 14.10.2011 г.)

- Закон за почвите (Обн. ДВ. бр.89 от 6 ноември 2007 г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009 г.)

- Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 99 от 16 декември 2011 г., в сила от 1 януари 2012 г., обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г.);

- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн. ДВ, бр. 10 от 04.02.2000 г., изм. ДВ. бр.110 от 30 декември 2008 г., изм. ДВ. бр. 63 от 13 август 2010 г., изм. ДВ. бр. 98 от 14 декември 2010 г.);

- Закон за защита от шума в околната среда (oбн. ДВ. бр. 74 от 13.09.2005 г., изм. ДВ. бр.41 от 2 юни 2009 г. изм. ДВ. бр.98 от 14 декември 2010 г.);

- Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с ПМС №238/02.10.2009г., попр. ДВ бр. 97/08.12.2009 г.;

- Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на икономиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването, обн. ДВ бр. 64 от 5.08.2005 г., в сила от 6.08.2006 г.;

- Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн. ДВ, бр. 31 от 16.04.1999 г., изм., бр. 52 от 27.06.2000 г., бр. 93 от 21.10.2003 г., изм. ДВ, бр. 34 от 09.04.2011 г.);

- Наредба № 7/03.05.1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45 от 14.05.1999 г.);

- Наредба № 12 от 15.07.2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 30.07.2010 г.;

- Наредба № 14/23.09.1997 г. за пределно–допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места (обн. ДВ, бр. 88 от 03.10.1997 г., изм. ДВ. бр.46 от 18 май 1999 г., изм. ДВ. бр.8 от 22 януари 2002 г., изм. ДВ. бр.14 от 20 февруари 2004 г. );

- Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (Обн., ДВ, бр.3 от 13.01.2010 г.)

- Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (Обн., ДВ, бр.2 от 7.01.2011 г.)

- Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 януари 2011 г.;

- Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 58 от 18.07.2006 г.;

- Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие, утвърдена със заповед РД-199/19.03.2007 г. на Министъра на околната среда и водите;

- Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн. ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г., изм. ДВ. бр. 15 от 21.02.2012 г.)

- Наредба № 1/11.04.2011г. за мониторинг на водите (обн., ДВ, бр. 34 от 29.04.2011 г.)

- Наредба № 7/14.11.2000г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (Обн. ДВ. бр.98 от 1 декември 2000г.);

- Наредба № 3 от 1 август 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (Обн. ДВ. бр.71 от 12 август 2008 г. );

- Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, приета с ПМС № 144 от 05.07. 2005 г., обн. ДВ бр. 58 от 15.07.2005 г., изм. ДВ. бр.5 от 20 януари 2009 г., изм. ДВ. бр.29 от 8 април 2011 г.;

- Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, Приета с ПМС № 230 от 01.11.2005 г., обн., ДВ, бр. 90 от 11.11.2005 г., изм. ДВ. бр.53 от 10 юни 2008 г., изм. ДВ. бр.29 от 8 април 2011 г.;

- Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС 53/19.03.1999 г., обн. ДВ, бр.29/30.03.1999 г.

- Наредба № 3 от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците, обн. ДВ бр. 44 от 25.05.2004 г.

- Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 82 от 10.04.2006 г. ДВ, бр. 36/2006 г., изм. ДВ. бр.5 от 20 януари 2009 г., изм. ДВ. бр.29 от 8 април 2011 г.);

- Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности;

- Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС, октомври 2010 г., утвърдена със заповед на Министъра на околната среда и водите № РД – 913/20.10.2010 г.;

- Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително, утвърдена със заповед на Министъра на околната среда и водите № РД – 806/31.10.2006 г.

Приложение № 2

Списък на справочните (BREF) документи, използвани за оценка и сравнение на процесите и инсталациите

- Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques for the Non-ferrous Metals Industries, December 2001;

- Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques on Economics and Cross-Media Effects, July 2006;

- Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries, August 2006;

- Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques on general principles of Monitoring. July 2003;

- Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector, Draft 2, July 2011;

- Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage - July 2006.