ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА

за обосновка на приложимите условия в Комплексното разрешително на

ЕТ „ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ ”, гр. Панагюрище, площадка с. Баня, община Нова Загора

съгласно чл. 8, ал.1 и 2 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с ПМС №238/02.10.2009г., попр. ДВ бр. 97/08.12.2009г.

1. Обща информация

| Координатор по процедурата: | Величка Влахова | Условия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 10, 13, 14, 15 и 16; |
| --- | --- | --- |
|  | Ганка Видева | Условия 8.2, 9 и 12; |
|  | Диляна Великова | Условия 8.3 и 11. |

2. Процедура:

- Писмо, Вх. № 470-СЗ-1145/28.09.2010г. от ЕТ „ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ 55”,                     гр. Панагюрище, площадка с. Баня, община Нова Загора, относно подаване на заявление за издаване на комплексно разрешително.

- Писмо, Изх. №470-СЗ-1145/11.10.2010г. до РИОСВ – Стара Загора и Басейнова Дирекция за управление на водите „Източнобеломорски район” – център гр. Пловдив, относно проверка на съдържанието и формата на заявление за издаване на комплексно разрешително на ЕТ „ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ 55”, гр. Панагюрище, площадка с. Баня, община Нова Загора.

- Писмо, Изх. № 470-СЗ-1145/11.10.2010г. до Община Нова Загора относно процедура по издаване на комплексно разрешително на ЕТ „ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ 55”,                      гр. Панагюрище, площадка с. Баня, община Нова Загора.

- Писмо, Вх. № 470-СЗ-1145/22.10.2010г. – Становище от РИОСВ – Стара Загора, относно проверка на съдържанието и формата на заявление за издаване на комплексно разрешително на ЕТ „ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ 55”, гр. Панагюрище, площадка с. Баня, община Нова Загора.

- Писмо, Вх. № 470-СЗ-1145/28.10.2010г. – Становище от Басейнова Дирекция за управление на водите „Източнобеломорски район” – център гр. Пловдив, относно проверка на съдържанието и формата на заявление за издаване на комплексно разрешително на ЕТ „ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ 55”, гр. Панагюрище, площадка с. Баня, община Нова Загора.

- Писмо, Изх. № 470-СЗ-1145/11.05.2011г. до ЕТ „ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ 55”,                   гр. Панагюрище, относно допълнително необходима информация към заявление за издаване на комплексно разрешително на ЕТ „ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ 55”, гр. Панагюрище, площадка с. Баня, община Нова Загора.

- Писмо, Вх. № 470-СЗ-1145/23.06.2010г. от ЕТ „ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ 55”,                     гр. Панагюрище, относно подаване на допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително.

- Писмо, Изх. № 470-СЗ-1145/21.07.2011г. до РИОСВ – Стара Загора, Басейнова Дирекция за управление на водите „Източнобеломорски район” – център гр. Пловдив, относно изпращане на допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на ЕТ „ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ 55”, гр. Панагюрище, площадка с. Баня, община Нова Загора.

- Писмо, Изх. № 470-СЗ-1145/21.07.2011г. до кмета на община Нова Загора, относно обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на ЕТ „ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ 55”, гр. Панагюрище, площадка с. Баня, община Нова Загора.

- Писмо, Изх. № 470-СЗ-1145/09.09.2011г. до Дирекции: РИОСВ гр. Стара Загора, БД- Пловдив, относно процедура по издаване на комплексно разрешително на „ЕТ „ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ 55”, гр. Панагюрище, площадка с. Баня, община Нова Загора – изпращане на проект на КР за вътрешно съгласуване.

- Писмо, Вх. № 470-СЗ-1145/26.09.2011г. от Дирекция РИОСВ гр. Стара Загора, относно процедура по издаване на комплексно разрешително на „ЕТ „ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ 55”, гр. Панагюрище, площадка с. Баня, община Нова Загора – становище от вътрешно съгласуване.

- Писмо, Вх. № 470-СЗ-1145/26.09.2011г. от БД- Пловдив, относно процедура по издаване на комплексно разрешително на „ЕТ „ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ 55”, гр. Панагюрище, площадка с. Баня, община Нова Загора – становище от вътрешно съгласуване.

- Писмо, Изх. № 470-СЗ-1145/24.10.2011 г. до ЕТ „ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ 55”,                     гр. Панагюрище, относно процедура по издаване на КР – становище по проекта и допълнително уточняваща информация

- Писмо, Вх. № 470-СЗ-1145/14.11.2011 г. от ЕТ „ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ 55”,                     гр. Панагюрище, относно становище по проекта на КР и допълнително уточняваща информация.

- Писмо, по e-mail от 24.11.2011 г. от ЕТ „ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ 55”, гр. Панагюрище, относно потвърждение на проекта на КР и становище.

- Писмо, по e-mail от 25.11.2011 г. от ЕТ „ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ 55”, гр. Панагюрище, относно потвърждение на проекта на КР и становище.

3. Име, адрес, телефон, факс на собственика/ оператора

ЕТ „ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ 55”

гр. Панагюрище, ул. „Петко Мачев” № 25,

Седалище: гр. Стара Загора, кв. Индустриален, Птицекланица Градус

тел. 042/617 103, факс: 042/601 069

e-mail: gradus@mbox.contact.bg

Лице за контакти:

Стойка Денчева – Зам. Упарвител

В приложение № I 2.1.5 от Заявлението са предоставени кадастрални скици и нотариален акт,. издадени на дружеството ЕТ „ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ 55”, гр. Панагюрище, със седалище и адрес на  управление: гр. Панагюрище 4500, област Пазарджик, община Пазарджи , ул. „Петко Мачев”№ 25. Съгласно §1, т.43 от Допълнителните разпоредби на ЗООС ЕТ „ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ 55”,         гр. Панагюрище отговаря на определението за оператор.

Обосновка на приложимите условия за издаването на комплексно разрешително на ЕТ „ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ ”, гр. Панагюрище, площадка с. Баня, община Нова Загора

Обществен достъп и становища

В резултат от обществения достъп до заявлението за издаване на КР на „ЕТ „ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ”, гр. Панагюрище, площадка с. Баня, община Нова Загора, в ИАОС не са постъпили становища.

Условие № 1. Речник на използваните термини - Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

“Ден, вечер и нощ” – съгласно чл.4, ал.4 от Наредба № 6 от 26 юни 2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

“ЕРИПЗ” – “Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители“, съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 166/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18.01.2006г. и Guidance Document for the implementation of the European PRTR, European Commission, 31.05.2006.

Условие 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 a) от Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери, изпълняваща дейност, съгласно т. 6.6 a) от Приложение № 4 от ЗООС „Инсталации за интензивно отглеждане на птици с повече от 40 000 места за птици” и включваща 9 бр. производствени сгради.

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Горивна инсталация, включваща 18 броя печки на твърдо гориво

Условие 3. Обхват

Условие 3.1. Посочва изискванията за експлоатацията на инсталациите по Условие 2 съгласно чл. 117, ал. 1 от ЗООС. Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие 3.2. Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие 3.3. Територията, на която се намира инсталацията да се тълкува като “площадка”, съгласно допълнителните разпоредби на ЗООС, § 1, т. 39.

В заявлението операторът е направил сравнение между НДНТ и технологията на ЕТ “ГРАДУС – ИВАН АНГЕЛОВ 55”, като е разгледал две алтернативи:

(Алтернатива 1) Предлаганата от инвеститора технология Промишлена инсталация за интензивно отглеждане на птици, която включва: Отглеждане на бройлери - 120 000 бр.; 10 сгради х 12 000 бр.

(Алтернатива 2) Технология за отглеждане на отговряща на COBB Ръководство за отглеждане на бройлери и Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs.

Сравнение с НДНТ по компоненти:

Използване на ресурси

- Операторът е посочил, че ще използва вода за производствени нужди основно за поене на пилетата - бройлери. Технологичният процес на отглеждане на бройлери, който се прилага на площадката предвижда „сухо почистване” на сградите, без формиране на поток отпадъчни води.

Според BREF документа (Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, July 2003) намаляването на консумацията на вода предназначена за пиене от животните не се счита за уместно.

- Консумацията на енергията, която оператора е заявил и посочил в заявлението е 0,411 МW/1000 бр. пилета. Според Глава ІІІ Consumption and emission level on intensive poultry and pig farms Code ILF – 2003 общата консумация на енергия е между 3,5 и 4,5 Wh за птица за ден /за ферми в Италия/. НДНТ препоръчват използването на добри земеделски практики за намаляване на консумацията на енергия, включително изолация на сградите, оптимизация на вентилационните системи и оборудване; използване на нискоенергийно осветление. (Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs - Chapter 5.3.4.)

- Посочени са конкретни данни за вида и количествата на основните суровини и опасно вещества, които ще се използват след реализирането на инвестиционното предложение.

Емисии в атмосферата

За поддържане на оптимален въздухообмен в помещенията в халетата са монтирани вентилационни системи. Използваните за отопление печки на твърдо гориво са с топлинна мощност 0.13 MW. Всяко хале се отоплява с по 2 печки.

Операторът е предоставил данни за емисиите на замърсители от комините и вентилаторните системи. НДНТ препоръчват мерки в основните направления: Намаляване на емитиращата площ на тора; Охлаждане на повърхността на тора; Използване на гладки и лесни за почистване повърхности (Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs - Chapter 5.3.5 & Chapter 5.3.6.).

Емисии на отпадъчни води

От инсталацията по Приложение 4 от ЗООС не се генерират производствени отпадъчни води.

Отпадъци

Спазени са изискванията по отношение на отпадъците. Всички отпадъци ще се третират съгласно програмата за управление на отпадъци.

От горепосоченото следва, че прилаганата от дружеството техника съответства на критериите на чл.3 на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с ПМС №238/02.10.2009г., попр. ДВ бр. 97/08.12.2009г. както и на заключенията на съответните референтни документи.

Окончателен избор на НДНТ

Алтернатива № 1 сравнена с Алтернатива № 2 и други промишлени техники за интензивно отглеждане на птици е окончателно избрана от оператора на база предимствата по отношение на околната среда и пълно съответствие по фактори, разгледани в таблици 3.1.3.1-11, т. 3.1.3.

Условие №4. Капацитет на инсталациите

Условие 4.1. чл. 117, ал.2 и чл.124, ал.3 на ЗООС

Категория на промишлената дейност, съгласно приложение №4 на ЗООС.

По данни от заявлението (стр. 3) капацитета на инсталацията е описан по-долу в таблицата:

| № | Наименование | Позиция | Описание | Проектен капацитет (Заб.) | Реален капацитет | Персонал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промишлена инсталация за интензивно отглеждане на птици, която включва: Отглеждане на бройлери | 6.6. а) Инсталации за интензивно отглеждане на птици с повече от: 40 000 места за птици; | Промишлена инсталация за интензивно отглеждане на птици | Бройлери – 120 000 бр.: - 10 сгради х 12 000 бр. | Бройлери – 120 000 бр.:- 10 сгради х 12 000 бр. | 10 |

С писмо, Вх. № 470-СЗ-1145/14.11.2011 г. в ИАОС, операторът е представил коментари по Проекта на КР, както и допълнително необходима информация. От информацията става ясно, че сградния фонд се състои от 10 бр. сгради, от който 9 бр. производствени и 1 бр. складово помещение, като капацитета на инсталацията остава непроменен. В тази връзка в Проекта на КР се посочват 9 бр. производствени сгради.

Условие 4.2. Докладване

Условие 4.2.1. и Условие 4.2.2. са поставени съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл.117 ЗООС.

Условие №5. Управление на околната среда

Дружеството е внедрило система за управление съгласно изискванията на ISO 9001:2000 и НАССР.

Операторът на инсталациите трябва да контролира прилагането на система за управление на околната среда, съгласно чл.121, т.2, ЗООС и Допълнителните разпоредби на ЗООС, §1, т. 45.

Условие 5.1. Структура и отговорности

Условия 5.1.1. и Условие 5.1.2. СУОС трябва да включва отговорности и правомощия. Те трябва да бъдат определени, документирани и обявени, за да се улесни ефективното управление по околната среда, с цел изпълнението на условията в настоящото комплексно разрешително. Притежателят на настоящото комплексно разрешително трябва да осигури ресурсите, необходими за въвеждането и контрола на СУОС по време на експлоатацията. Отговорните лица по прилагане на СУОС трябва да докладват пред ръководството за резултатността на СУОС като основа за нейния преглед и подобряване, съгласно разпоредбите на чл. 121, т. 2 от ЗООС и допълнителните разпоредби на ЗООС, §1, т. 45.

Условие 5.2. Обучение

Условие 5.2.1 Целият персонал, изпълняващ задачи по условията на настоящото комплексно разрешително, трябва да има необходимата компетентност на основата на подходящо образование, обучение и/или опит - чл. 121, т.2 от ЗООС, допълнителните разпоредби на ЗООС, §1, т. 45 и чл.3, ал.2, т. 10 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с ПМС №238/02.10.2009г., попр. ДВ бр. 97/08.12.2009г.

Условие 5.3. Обмен на информация

Условие 5.3.1. и Условие 5.3.2. Изисква операторът да изготви списък с имената и възможните начини за свързване на отговорните лица с персонала, отговорен за изпълнение на комплексното разрешителното - чл. 121, т. 2 от ЗООС, допълнителните разпоредби на ЗООС, §1, т. 45 и чл.3, ал.2, т. 10 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с ПМС №238/02.10.2009г., попр. ДВ бр. 97/08.12.2009г.

Условие 5.4. Документиране

Условие 5.4.1. Процедурите и инструкциите в СУОС трябва да се документират - чл. 121, т.2 от ЗООС, допълнителните разпоредби на ЗООС, §1, т. 45 и чл.3, ал.2, т.10 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с ПМС №238/02.10.2009г., попр. ДВ бр. 97/08.12.2009г.

Условие 5.4.2. и Условие 5.4.3 Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие 5.5. Управление на документите

Условие 5.5.1 Чл. 121, т.2 от ЗООС, допълнителните разпоредби на ЗООС, §1, т. 45 и съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие 5.6. Оперативно управление

Условие 5.6.1. Чл. 121, т.2 от ЗООС, допълнителните разпоредби на ЗООС, §1, т. 45 и съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие 5.7. Проверка и коригиращо действие

Условие 5.7.1, Условие 5.7.2, и Условие 5.7.3 Притежателят на комплексното разрешителното да прилага инструкции, осигуряващи предприемането на корективни действия при неизпълнение на условията в него - чл.121, т.2 от ЗООС, допълнителните разпоредби на ЗООС, §1, т.45 и чл.3, ал.2, т.10 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с ПМС №238/02.10.2009г., попр. ДВ бр. 97/08.12.2009г.

Условие 5.7.4. съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие 5.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Условие 5.8.1 и Условие 5.8.2 Операторът на инсталациите трябва да предприеме всички възможни мерки за предотвратяване на аварии - чл. 121, т. 2 и т.6 от ЗООС, допълнителните разпоредби на ЗООС, §1, т. 45 и чл.3, ал.2, т.11 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с ПМС №238/02.10.2009г., попр. ДВ бр. 97/08.12.2009г.

Условие 5.9. Документиране

От Условие 5.9.1 до Условие 5.9.6. Чл. 121, т.2 от ЗООС, допълнителните разпоредби на ЗООС, §1, т. 45 и съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие 5.10. Докладване

Условие 5.10.1 и Условие 5.10.2 Операторът на инсталациите по условие 2 трябва да документира дейностите по прилагане на СУОС -чл. 121, т. 2, чл. 125, т. 2 и т. 4 от ЗООС, допълнителните разпоредби на ЗООС, §1, т. 45.

Условие 5.11. Актуализиране на системата за управление на околната среда

Условие 5.11.1. Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие № 6. Тълкуване

Условия 6.1. – 6.8. Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие 6.9. съгласно становище на Дирекция „Опазване на чистотата на въздуха”, МОСВ по други проекти на КР и в съответствие с изискванията на чл.1, т.16; чл.3, т.8 и Приложение IX на Протокола към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (обн. ДВ, 38/2005г.).

Условие 6.10.- 6.11. Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие № 7. Уведомяване

Условие 7.1. Условието е поставено съгласно чл. 23, чл.121, т.6  и чл. 125, т. 3 от ЗООС.

Условие 7.2 Условието е поставено съгласно чл.125, т.3 от ЗООС.

Условие 7.3 Условието е поставено съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие 7.4. Условието е поставено съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие 7.5. и Условие 7.6. Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие №8. Използване на ресурси

Условие 8.1. Използване на вода

Условие 8.1.1. Съгласно Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, чл. 4, ал. 6, т. 1 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с ПМС № 238/02.10.2009г., попр. ДВ бр. 97/08.12.2009 г., Закон за водите, ДВ, бр. 67/27.07.1999г. и Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

В Приложение I 2.3.3.1 е дадено копие от разрешително за водовземане № 31520203/04.08.2010 г. от подземни води (тръбен кладенец ТК-1), издадено от Басейнова Дирекция за управление на водите, Източнобеломорски район с център гр. Пловдив, представено в Приложение № I 2.3.3.

Условие 8.1.2. Нормата за употреба на вода за отглеждане на птици е заложена съгласно табл. 4.1.1. към заявлението, преизчислена, съгласно единицата продукт - 1000 бр. птици за 1 жизнен цикъл.

В таблицата по-долу са представени разхода на вода за произведена продукция и съответните разходни норми за един цикъл.

| Процес | Разход на вода, m3/1 000 птици | Разходна норма, m3/1 000 птици | Разход на вода (m3) при максимален капацитет на инсталацията |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Отглеждане на бройлери- 158.337 m3 | 13,1 | 13,1 | 1567 |

Данните, представени в таблицата в колона 1 е реално потребното количество за една партида в една сграда. В колона 2 е разхода за 1 000 бр .пилета на база на реално отчетени данни за 1 партида. В колона 3 са разходите за 1 000 бр. пилета по технология. В колона 4 са  разходите за една партида отчетени в дружеството, при заредени приблизително 120 000 бр. еднодневни пилета, което е максималния капацитет на инсталацията (в края на периода броят намалява, поради смъртност).

За една година общото потребление вода при максимален капацитет на инсталацията ще бъде както следва:

| Процес | Разход на вода (m3) годишно съгласно Разрешителното/ Договор с ВиК | Разход на вода (m3) годишно при максимален капацитет на инсталацията |
| --- | --- | --- |
| Отглеждане на бройлери | 9500 | 9400 |

Схема на промишлено водоснабдяване е представена в Приложение I 2 – КОМУНИКАЦИИ

Условието е поставено съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС и чл.3, ал.2, т.9 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с ПМС № 238/02.10.2009г., попр. ДВ бр. 97/08.12.2009 г.

Условие 8.1.3. Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС и чл. 3, ал. 2, т. 9 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с ПМС № 238/02.10.2009г., попр. ДВ бр. 97/08.12.2009 г.

По информация от заявлението (стр. 84) основен консуматор на вода на площадката са системите за поене и охлаждане.

Условие 8.1.4. Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл.117 ЗООС и чл. 3, ал. 2, т. 9 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с ПМС № 238/02.10.2009г., попр. ДВ бр. 97/08.12.2009 г.

Операторът е посочил, че В Дружеството се извършват системни проверки на състоянието на водопроводната мрежа. Начина на тяхното извършване, както и последващото им документиране са регламентирани във фирмени процедури и инструкции част от Системите за управление на качеството.

Условие 8.1.5. Измерване и документиране

Условие 8.1.5.1. чл. 56, ал. 2, т. 5 от Закона за водите, съгласно чл. 3, ал. 2, т. 9 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с ПМС № 238/02.10.2009г., попр. ДВ бр. 97/08.12.2009 г. и Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл.117 ЗООС.

Дружеството има монтирано централно измервателно устройство (централен водомер).

Измервателните устройства (водомери) са разположени в преддверието на всяка една производствена сграда.

Измервателните устройства са представени на карта в Приложение I 2– КОМУНИКАЦИИ

Условия 8.1.5.2, 8.1.5.3, Условие 8.1.5.4. чл. 3, ал. 2, т. 9 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с ПМС № 238/02.10.2009г., попр. ДВ бр. 97/08.12.2009 г. и Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл.117 ЗООС.

Условие 8.1.5.5. Условието поставено по становище на отдел “ППЗ”, МОСВ по предходни проекти на КР.

Условие 8.1.6. Докладване

Условия 8.1.6.1., 8.1.6.2. чл. 125, т. 5 от ЗООС и формат на ГДОС, съгласно образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително и НДНТ - чл.3, ал.2, т.9 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с ПМС № 238/02.10.2009г., попр. ДВ бр. 97/08.12.2009 г. и Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл.117 ЗООС.

Условие 8.2. Енергия

Условие 8.2.1. Използване на енергия

Условие 8.2.1.1. Данните за необходимите количества електроенергия за работата на инсталацията са представени на стр. 87 -88 от Заявлението. Заложените в таблица 8.2.1 стойности са поставени съгласно посочените в таблица 4.1.2 към Заявлението.

Консумацията на електроенергия  за 1000бр. пилета е 0,411 МW/1000бр.пилета.

Годишната консумация на електроенергия общо за инсталацията  е: 296 МW/год.

НДНТ препоръчват използването на добри земеделски практики за намаляване на консумацията на енергия, включително изолация на сградите, оптимизация на вентилационните системи и оборудване; използване на нискоенергийно осветление. (Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs - Chapter 5.3.4.)

Поради специфичното производство, свързано с различните видове хирбриди, дружеството е приело собствени специфични разходни норми

Данните са получени на база на годишно потребление отчетено по данните от електромерите във всяка една от сградите (във всяка сграда има монтиран един електромер).

За отопление на халетата за отглеждане на бройлери се използват печки на твърдо гориво. Инсталирана топлинна мощност на всяка от печките е 0.13 МW.

При отоплението на сградите не се употребява топлоенергия, която да се доставя до инсталацията чрез топлоносител (пара и т.н.), поради което не е поставената норма за ефективност на топлоенергия следва, по становище на Дирекция „ПД”, МОСВ.

Условие 8.2.1.2. Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Основен консуматор на електроенергия са: системата за хранене на бройлерите, системата за осветление, вентилацията.

Условие 8.2.2. Измерване и документиране

От Условие 8.2.2.1. до Условие 8.2.2.3. чл. 121, т. 5, ЗООС и съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Дружеството се захранва от Подстанции с въздушни независими далекопровод на 20 kV. От нея напрежението се подава чрез кабелни линии до трансформатор/трафопост и съответните консуматори. Осигурено е резервно захранване от агрегат.

Сградите не попадат под обхвата на Наредба № 21/2004, тъй като годишното потребление на електроенергия е под 3 000 MWh.

Дружеството не подлежи на обследване за енергийна ефективност, съгласно ЗЕЕ.

Карта с измервателните устройства (електромер) е представена в Приложение I 2 —КОМУНИКАЦИИ

Операторът няма наложени количествени ограничения от друг компетентен орган за ползване на  електроенергия и топлоенергия.

Условие 8.2.3. Докладване

Условие 8.2.3.1. Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие 8.3. Спомагателни материали

Условие 8.3.1 Съхранение на спомагателни материали и гориво

Условие 8.3.1.1. По становище на дирекция “ПД”, МОСВ, по предишни проекти.

Условие 8.3.1.1.1. По становище на дирекция “ПД”, МОСВ, по предишни проекти.

Условие 8.3.1.1.2. По становище на дирекция “ПД”, МОСВ, по предишни проекти.

Условие 8.3.1.1.3. По становище на дирекция “ПД”, МОСВ, по предишни проекти.

Условие 8.3.1.2. Чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни.

СХЕМА на площадката със сградите и всички складове за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива са представени в Приложение № I.1. „ГЕНПЛАН”.

Съхранението на суровини, спомагателни материали и горива се извършва в специализирани помещения, бункери, складове или площадки.

Условие 8.3.1.3. Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие 8.3.2. Документиране

Условие 8.3.2.1. - чл.125, т.4 от ЗООС.

Условие 8.3.3. Докладване

Условие 8.3.3.1 - чл.125, т.5. от ЗООС и формат на ГДОС, съгласно образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително, както и Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни.

Условие 8.3.3.2. Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни.

Условие №9. Емисии в атмосферата

Условие 9.1. Емисии от точкови източници

- Условие 9.1.1 е заложено съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

За всяко едно от халетата е предвидена вентилационна система -стенни осеви вентилатори, състояща се от 4 до 8 броя вентилатори.

Няма пречиствателни съоръжения за пречистване на отпадъчни газове емитирани в околната среда от точкови източници.

В приложенията са представени схеми на точковите източници (вентилацията) на площадката - Приложение II 5.1.

НДНТ препоръчват оптимизация на вентилационните системи и оборудване (Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs - Chapter 5.3.2.)

Необходимата температура в помещенията се поддържа чрез отоплители (печки) за твърдо гориво Използваните за отопление печки на твърдо гориво са с топлинна мощност 0.13 MW. Всяко хале се отоплява с по 2 печки. Във всяко хале са разположени по 2 комина с размери Н = 6 м; d = 0.5/0.5 м.

Условие 9.1.2. Инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери

Изпускащите устройства на отпадъчните газове са изходите на вентилационните системи на халетата и комините към печките за отопляване на халетата. Към тях няма монтирани пречиствателни съоръжения.

Данните за попълване на таблица 9.1.2 са съобразно информацията за източниците на организираните емисии, представени в 5.2	Емисии на отпадъчни газове от точкови източници

и таблица 5.2.3 в Заявлението.

Данните за попълване на таблица 9.1.2.1 са съобразно информацията за източниците на организираните емисии, представени в 5.2	Емисии на отпадъчни газове от точкови източници

и таблица 5.2.3 в Заявлението.

В приложенията са представени схеми на точковите източници (вентилацията) на площадката - Приложение II 5.1.

Условие 9.2. Неорганизирани емисии

Потенциалните източници на неорганизирани емсии на площадката са; Торището и Площадките за съхранение на пепел.

За минимизиране и предотвратяване на замърсяването на самата производствена площадка и терените в непосредствена близост до площадката, дружеството провежда специална организационно-екологична програма, като част от мероприятията са:

- Заграждане и затваряне на всички складови площадки и помещения, с цел намаляване и предотвратяване на механичния унес на прах, съдържащ вредни вещества.

- Почистване и озеленяване на свободните площи между производствените сгради и съоръжения.

- Установен е точен маршрут за осъществяване на транспортните дейности между отделните производства.

- Специализираните транспортни средства са оборудвани със затворени каросерии, предотвратяващи разпрашаването на превозваните материали.

Условие 9.2.1. Чл.11, ал.1, ЗЧАВ.

Условие 9.2.2. Чл.11, ал.1, ЗЧАВ и Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл.117 от ЗООС.

Условие 9.2.3. Чл.11, ал.1, ЗЧАВ и Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл.117 от ЗООС.

Условие 9.2.4. Съгласно чл.70 на Наредба 1/27.06.2005 г.

Условия 9.2.5. съгласно становище на Дирекция „Опазване на чистотата на въздуха”, МОСВ по предишни проекти и изискванията на чл.1, т.16; чл.3, т.8 и Приложение IX на Протокола към Конвенцията от 1979г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (обн. ДВ, 38/2005г.).

Условие 9.3. Интензивно миришещи вещества

Условия 9.3.1 - 9.3.3. Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл.117 от ЗООС.

Не са постъпили оплаквания от населението. Потенциалните източници на интензивно миришещи вещества са; Торището. Възможните вещества, които могат да се емитират са NH3, H2S, СН4

За минимизиране и предотвратяване на потенциалните източници на интензивно миришещи вещества, мероприятията са:

- Намаляване на емитиращата площ на тора;

- Охлаждане на повърхността на тора;

- Използване на гладки и лесни за почистване повърхности

Условие 9.4. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

Условие 9.4.1. чл.121, т.3 от ЗООС и Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл.117 от ЗООС.

На стр. 95-104 от Заявлението е представено моделиране на разсейване на вредните вещества с помощта на програмния продукт „PLUME”.

Заключение от резултатите от моделирането

Разгледан е варианта, при който всички изпускани емисии са на нивата на НДЕ (емисии НДЕ)

Заключение: Емисиите на вредни вещества, емитирани от площадката не влияят значително върху качеството на атмосферния въздух. Изчислените концентрациите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух са по-ниски от ПДК, наложени от нормативната уредба.

Условие 9.4.2 е съгласно чл.15, Директива на съвета 96/61/ЕО относно комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването.

С регламент № 166/2006г. е отменен Европейския Регистър на Емисиите на Вредни Вещества и е въведен European Pollutant release and Transfer Register (EPRTR) – Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). Предвид членството на България в ЕС, считано от 01.01.2007г. горния регламент е в сила и следва да се прилага в страната.

Условие 9.5. Документиране и докладване

Условие 9.5.1 – Условие 9.5.5. Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие 9.5.6. За посочените замърсители съгласно Раздел ІІ, т. 3 Използване на най-добри налични техники от Заявлението за издаване на КР, се изиска докладване с ГДОС на емитираните количества вещества във въздуха, за производството на единица продукт.

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води

Условие 10.1. Производствени отпадъчни води

Отпадъчни води от миене в халетата не се формират. Сградите (халетата) и прилежащите към тях асфалтови площи се почистват чрез машинно измитане с четки по график от специализирана фирма, при което не се формират отпадни води. В Приложение ІІ 7.5 е приложен договор с фирма. за измитане на халетата.

На площадката се образуват битово-фекални отпадъчни води, които постъпват във водоплътна шахта с обем 20 куб.м

На площадката има изградена разделна канализационна система за дъждовни (условно чисти) отпадъчни води. Тези води преминават през механичен филтър преди заустването им в „безименно дере”, поречие на река Тунджа. В Приложение ІІ 7.5 е приложено разрешително за заустване.

На площадката съществуват канавки за дъждовната вода. В халетата има аварийни отвори с връзка към канавките за дъждовната вода, които са отворени през цялото време за да се предотврати удавяне на пилетата в случай на авария с поилната система.

Дъждовните води от покривите и площадката по естествен път се просмукват в почвата.

Канализационната система е в добро техническо състояние, като се извършват системни наблюдения и поддръжка съгласно вътрешните процедури. .

Канализационната система и източниците на емисии са представени на карта в Приложение I 2 КОМУНИКАЦИИ

Условие 10.1.1. На площадката се образуват битово-фекални отпадъчни води, които се отвеждат в септична яма.

Битовите отпадъчни води на площадката се събират във водоплътни шахти, които се изпомпват от специализирани за това фирми. В Приложение ІІ 7.5 е приложен договор с фирма за събиране на фекалните води на площадката.

Разположението на водоплътната изгребна шахта е представено в  Приложение I 2 КОМУНИКАЦИИ.

Условие 10.1.2. Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117, ЗООС.

Условие 10.1.3. Условието е поставено, съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС и съгласно Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 10.1.4. Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС и чл. 126 от Закона за водите.

Условие 10.2. Дъждовни води

Условие 10.2.1. Работа на пречиствателните съоръжения

Условие 10.2.1.1. По информация от заявлението (стр. 107) на площадката има изградена разделна канализационна система за дъждовни (условно чисти) отпадъчни води. Тези води преминават през механичен филтър преди заустването им в „безименно дере”, поречие на река Тунджа.

На площадката съществуват канавки за дъждовната вода. В халетата има аварийни отвори с връзка към канавките за дъждовната вода, които са отворени през цялото време за да се предотврати удавяне на пилетата в случай на авария с поилната система.

Условие 10.2.1.2.. до Условие 10.2.1.4. Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС

Условие 10.2.1.5. Контрол на пречиствателното оборудване

Условие 10.2.1.5.1 до Условие 10.2.1.5.2. Условието е поставено съгласно изискванията чл.121, т.1.и т.3. от ЗООС и за поддържане на пречиствателните съоръжения за пречистване на отпадъчни води, съгласно чл. 126, ал.1 от Закона за водите.

Дружеството няма технологична инструкция за поддържане на оптималния работен режим на механичния филтър.

Условие 10.2.1.6. Документиране и докладване

Условие 10.2.1.6.1. до Условие 10.2.1.6.2.Чл. 130, ал. 2 от Закона за водите.

Условие 10.2.1.6.3. и Условие 10.2.1.6.3. Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС

Условие 10.2.2 Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.2.2.1. Наредба № 6/2000г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества, зауствани във водни обекти, Закон за водите, Закон за опазване на околната среда.

Точката на заустване е определена, съгласно разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти № 33730008/15.04.2011 г., Приложение ІІ 7.5 от заявлението.

В заустване №1 водите се следят по показателите, съгласно определените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения за дъждовни води: рН – 6-9; неразтворени вещества до 50 mg/dm3; БПК5 - 25 dm3; ХПК - 1255 mg/dm3.

- ТЗ № 1 - ляв приток на р. Тунджа, (II категория водоприемник), с географски координати                     N 42о3628,78, E 25o5901,72;

От оператора се изиска да представи Ген-план на площадка, на който да бъдат обозначени с географски координати (WGS 84), точката за собствен мониторинг и контрол на отпадъчните води, водоприемника на отпадъчните води и точката на заустване.

С Писмо, Вх. № 470-СЗ-1145/14.11.2011 г., операторът е представил план на площадка, с обозначени  точката за собствен мониторинг и контрол на отпадъчните води и точката на заустване, със съответните географски координати.

Условие 10.2.3. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците – водните обекти, приемник на заустваните отпадъчни води

Условие 10.2.3.1. Според изискванията на чл.2 от Наредба № 7/08.08.1986г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води, при заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект трябва да се осигури приетата категоризация.

Условие 10.2.3.2. Съгласно чл.134, ал.1 от Закона за водите, изм. ДВ, бр.80 от 14.10.2011г., в сила от 28.01.2000г.

- Условие 10.2.4. Собствен мониторинг

Условие 10.2.4.1. Условието е поставено съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1, т. 4 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите и Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие 10.2.4.2. Условието е поставено съгласно изискването на чл. 194а, ал. 1 от Закона за водите.

Условие 10.2.4.3. съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие 10.3. Документиране и докладване

Условие 10.3.1. Условието е поставено съгласно чл.125, т.5. от ЗООС и Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл.117 ЗООС.

- Условие 10.3.2. Чл. 125, т. 5 от ЗООС и формат на ГДОС, съгласно образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително.

Условие 10.3.3. – съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117, ЗООС.

Условие 10.3.3.1. Условието е поставено, съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС и съгласно Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие №11. Управление на отпадъците

Условие 11.1. Образуване на отпадъците

Операторът е разработил Програма за управление на дейностите по отпадъците (Приложение № II 7.1.) в съответствие с изискванията на чл. 29, ал.1 от Закона за управление на отпадъците. Програмата е  утвърдена от Директора на РИОСВ- Стара Загора.

Oператорът е представил копие от утвърдените от РИОСВ- Стара Загора работни листове за класификация на отпадъците които се генерират на територията на производствената площадка

Кодовете на отпадъците са поставени съгласно изискванията на Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците.

Условие 11.1.1. поставя изисквания към управлението на образуваните в предприятието отпадъци и техните количества.

Видовете отпадъци, които са разрешени да се образуват на производствената площадка са описани в Таблици 11.1, 11.2., 11.3. и 11.4 на комплексното разрешително.

От операторът ще се изиска информация за количествата в t/y за отпадъци с код и наименование 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак и 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04)

Условие 11.1.2. чл.29, ал.1 и чл. 31 от ЗУО - Програмата за управление на дейностите по отпадъци трябва да предвижда мерки съгласно чл. 31 от ЗУО. Съгласно чл. 30 от ЗУО операторът трябва да представи ПУО за утвърждаване от РИОСВ. (чл. 30, ал. 4 на ЗУО). – срокът е поставен по експертна оценка.

Условие 11.2. Събиране и приемане на отпадъци

Условие 11.2.1. Разрешава на предприятието да събира всички, образувани на площадката отпадъци, посочени в Условие 11.1.

Условие 11.2.2. Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г. и Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни.

Условие 11.2.3. чл. 11, Глава II, Раздел I на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г.

Условие 11.2.4.Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 82 от 10.04.2006 г. ДВ, бр. 36/2006., изм. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 8 Април 2011г.);

. и чл. 9 и чл. 10 на Глава II, Раздел III от Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г.

Условие 11.2.5. Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни.

Условие 11.3. Временно съхраняване на отпадъци

Производствената дейност на площадката е интензивно отглеждане на птици – бройлери.. Тя е свързана с употребата на суровини и спомагателни материали, както и поддръжка на основните съоръжения, в резултат на което се генерират отпадъци.

Образуваните отпадъци от дейността са представени по видове, съгласно класификацията на отпадъците и с кодове и наименования съгласно Приложение № 1 на Наредба№ 3 за класификация на отпадъците.

В съответствие с изискванията на Наредба № 3 за класификация на отпадъците за всички генерирани на територията на площадката отпадъци са изготвени работни листи за класификация. Работните листи са утвърдени от Директора на РИОСВ- Стара Загора. (Приложение № II 7.2).

Площадки за временно съхранение на отпадъци

В контейнерите, в които се съхраняват труповете от пилетата се постилат полиетиленови торби, които заедно с труповете се предават на екарисажа. След изпразване контейнерите се забърсват с дезинфекционен разтвор.

| Схема на площадките за временно съхранение е представена в Приложение І 1 ГЕНПЛАН № | Параметри на площадката (площ/обем; материал от който е изграден) | Координати (Х/У) | Наличие на противо- пожарна система | Какво се съхранява | Има ли подова и/ или странична изолация, която не позволява просмукване на вода | Има ли гравитачна връзка на склада с канализационната система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Площадка | ГЕНПЛАН | Не | Отпадъците от животински тъкани. – код 020202 | Да | Не |
| 2. | Площадка | ГЕНПЛАН | Не | Животински изпражнения, урина и тор – код 020106 | Да | Не |
| 3 | Площадка | ГЕНПЛАН | Не | Отпадъците от флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак – код 20 01 21* | Да | Не |
| 4. | Площадка | ГЕНПЛАН | Не | Хартиените и картонени опаковки – код 150101; Пластмасовите опаковки – код 150102; Опаковките от дървесни материали – код 150103; Опаковките от стъкла – код 150107 | Да | Не |
| 5. | Площадка | ГЕНПЛАН | Не | Отпадъци от желязо и стомана - 191001; Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване – код 200136 | Да | Не |

Операторът е представил информация че:

- На площадките не се съхраняват отпадъци по смисъла на т.3.3.4 на Приложени №2 на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г.

- Всички площадки за временно съхранение на отпадъци отговарят на изискванията на Приложение 2 от Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г. (имат ограда и ясни надписи за предназнаението на площадката и вида на отпадъците, които се съхраняват; площадките са достатъчно отдалечени и осигуряват разделното събиране на отпадъците; осигурен е ограничен достъп; наличие на достатъчни количества адсорбенти – сяра на прах 2гр/кг флуорисцентни лампи; съдовете за събиране на опасни отпадъци са корозионно устойчиви, наличие на система на площадката ПП хидранти и ПП буферни резервоари с вместимост 100 куб.м., система за събиране на отпадъчни води от площадката -водоплътна шахта).

- Наличие на площадката на резервоари за съхранение на опасни химически вещества – неприложимо.

- Принадлежност на площадката към инсталация за изгаряне на отпадъци – неприложимо.

Поради естеството

От операторът ще се изиска да потвърди, че това са площадките за временно съхранение на отпадъци.

Условие 11.3.1. Параграф §1, т. 21 от Допълнителни разпоредби на ЗУО.

Условие 11.3.2. Площадките за временно съхранение на отпадъци трябва да отговарят на изискванията на Приложение 2, към чл.12 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г.

Условие 11.3.3. Глава ІІ, Раздел ІII на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г.

Условие 11.3.4. Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 82 от 10.04.2006 г. ДВ, бр. 36/2006., изм. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 8 Април 2011г.);

Условие 11.3.4.1. т.І.2. от приложение № 6 на Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, (приета с ПМС № 82 от 10.04.2006 г. ДВ, бр. 36/2006., изм. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 8 Април 2011г.);

Условие 11.3.5. Приложение 2 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г. ПСОВ не се намира не територията на производствената площадка.

Условие 11.3.6. Чл. 5, ал. 3, т. 3 от ЗУО.

Условие 11.3.7. Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни.

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъци

Условие 11.4.1. чл. 6 на ЗУО.

Условие 11.4.2. и условие 11.4.2.1. чл. 26 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г. и чл. 8, ал. 1 на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

Условие 11.4.3. Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни.

Условие 11.5. Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци

Условие11.5.1. Чл.5, ал.2, чл.12, чл.21 и чл.22 от ЗУО.

Условие 11.5.2. Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

Условие 11.6.1. Чл.22 от ЗУО.

Условие 11.6.2. Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл.117, ЗООС.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъци

Условие 11.7.1. Наредба №9/28.09.2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности. и Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни.

Условие 11.7.2, Условие 11.7.3 Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни.

Условие 11.8. Анализи на отпадъците

Условие 11.8.1. Чл. 3 от ЗУО.

Условие 11.8.2. и Условие 11.8.2.1. Наредба №8 от 24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.2.2. чл. 8 от ЗУО.

Условие 11.8.3. Съгласно ЗУО.

Условие 11.9. Документиране и докладване

Условие 11.9.1. Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности и чл. 25 на ЗУО.

Условие 11.9.1.1., Условие 11.9.2., Условие 11.9.3., Условие 11.9.4., Условие 11.9.5. и Условие 11.9.6. Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни и чл.125 от ЗООС.

Условие 11.9.7. Съгласно Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

- Условие 11А. Управление на странични животински продукти

Условие 11А.1. е поставено съгласно становища на Дирекции “ПД” и “УО”, МОСВ и съгласувано с Дирекция “Води”, МОСВ, по предходни проекти на КР

Условие 11А.2. и Условие 11А.3. Условията са поставени съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС и предвид изискванията на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

- Условие 11А.4. Докладване

Условие 11А.4.1. Условието е поставено съгласно изискванията на чл. 125, т. 5 от ЗООС.

Условие 11А.4.2. Условието е поставено съгласно изискванията на чл. 125, т. 5 от ЗООС.

Условие №12. Шум

Отглеждането на пилета-бройлери е специфична дейност, която се отличава от промишлените дейности и не експонирана наднормени нива на шум в околната среда и няма да доведе до  шумово натоварване на околната среда в прилажащия район.

Условие 12.1.1 е заложено съгласно чл. 16, т. 1 от ЗЗШОС, чл.4 ал.(4) и ДР на Наредба №6 от 26 юни 2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите.

Условие 12.2. Контрол и измерване

Условие 12.2.1. Чл.3, ал.1, т.10, Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения.

- Условие 12.2.2. Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

- Условия 12.2.3 Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС и ЗАКОН за защита от шума в околната среда, обн., ДВ, бр. 74 от 13.09.2005г., в сила от 1.01.2006г..

Условие 12.3 Документиране и докладване

Условие 12.3.1. - Условие 12.3.3. Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие 13А Опазване на подземните води от замърсяване

Условие 13А.1. Условието е поставено съгласно чл.2, ал.1, т.3; ал.2, т.5, чл.61, ал.1, т.4 от Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

По данни от заявлението от площадката на ЕТ “ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ ” ООД в с. Баня, община Нова Загора няма директно отвеждане на отпадъчни води в подземни обекти.

Няма данни за известни замърсявания на почвите или подземните води върху или под производствената площадка

На площадката няма опасност да се получат течове от опасни вещества при товаро – разтоварни работи.

На площадката не се съхраняват Вещества по Приложение 1 и Приложение 2 на Наредба №1/2000г. за проучването, ползването и опазването на подземните води,

На площадката няма данни за известни минали или настоящи замърсявания на почвите и/или подземните води.

Всяка производствена сграда/площадка е свързана с асфалтов път. Отделните пътища са взаимосвързани към основен път, който отвежда извън територията на предприятието.

Няма данни за преки емисии върху повърхността или във вътрешността на почвената покривка.

Товароразтоварните дейности на суровини и материали (фураж) се извършва посредством автоматизирани системи.

На площадката не се извършват товаро-разтоварни дейности на течни вещества.

Няма точкови и площни източници на вещества от Приложение №1 и Приложение №2 от Наредба №1/07.07.2000г.

Няма допълнителни системи за пречистване на отпадъчни води, не описани до този момент.

Състоянието на септичните ями е добро и няма предпоставки за просмукване на отпадъчни води в почвите или подземните води.

Като част от СУК са разработени процедури за периодична проверка за наличие и отстраняване на течове от площадковата канализация и тръбопроводи, документиране на резултатите от проверките и ремонтните работи по отстраняване на течовете, както и отстраняване на причинените замърсявания.

Условие 13А.2. Подземните води и подземните водни обекти трябва да се опазват от замърсяване и увреждане чрез предотвратяване и ограничаване отвеждането на вредни и опасни вещества по смисъла на чл.65 на Наредба №1/10.10.2007г. за проучването, ползването и опазването на подземните води.

Условие 13А.3, Условие 13А.4. Условие 13А.5 и Условие 13А.6. чл. 2 ал. 2 т. 5 и т. 10 и чл. 61, ал. 1, т. 1в от Наредба № 1/10.10.2007г. за проучването, ползването и опазването на подземните води.

Условие 13А.7. Собствен мониторинг на подземни води

В Приложение ІІ 9 е представен доклад за хидрогеоложко проучване и хидроекологична оценка на  риска от замърсяването на подземните води в района на площадката, отговарящ на изискванията на Наредба 1/ 07.07.2000 г.

Дружеството няма план за собствен мониторинг на подземните води, одобрен от компетентните органи

Условие 13А.7.1, Условието е поставено съгласно изискванията на чл. 80, ал. 1, т. 2 и ал. 9 от Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и чл.67 (1), чл. 70 на Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите и Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие 13А.7.2. Когато се установи, че подземните води са замърсени, трябва да се извърши оценка и проучване на причините съгласно изискванията на чл. 77 на Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Съгласно чл. 118 от Закона за водите и чл. 79 от Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, водите и водните обекти се опазват от замърсяване и увреждане, като за целта се разработват програми за намаляване замърсяването на водите и водните обекти.

Условие 13А.8. Документиране и докладване

Съгласно чл.125, т.5 на ЗООС, притежателят на комплексното разрешително трябва да изготвя и публикува годишен доклад за изпълнението на дейностите, за които се предоставя комплексното разрешително.

Условие 13А.8.1. Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл.117, ЗООС.

Условие 13А.8.2. и Условие 13А.8.2.1. Закон за водите.

Условие 13А.8.3 – 13А.8..5.2. Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл.117, ЗООС.

Условие 13А.8.6. При аварийни случаи, които могат да предизвикат замърсяване или увреждане на подземните води, притежателят на комплексното разрешително трябва да предприема необходимите мерки, съгласно изискванията на Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие №13Б. Опазване на почвата от увреждане

Условие 13Б.1 до Условие 13Б.6. Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл.117, ЗООС.

Условие 13Б.7 Мониторинг на почви

Условие 13Б.7. Собствен мониторинг на почви

Условие 13Б.7.1. до Условие 13Б.7.5. Съгласно изискванията на чл. 41 и чл. 44 (б) на ЗООС, операторът трябва да предвиди допълнителни мерки за защита на почвите, както и мерки за действие при замърсяване и увреждане на почвите, вследствие на дейността си. Съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Съгласно становище на Отдел „МЗБРЗТ” – ИАОС по други проекти, провеждането на мониторинг на почвите цели проследяване на натоварването на почвите с азот и фосфор, което е първа индикация за просмукване и вторично замърсяване (еутрофикация) на подземни/повърхностни води.

Условие 13Б.8. Документиране и докладване

Условие 13Б.8.1. до Условие 13Б.8.9. Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117, ЗООС и чл. 125 т. 3 от ЗООС.

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

Условие 14.1 е заложено на основание чл. 19, т.2, б. “г” от Правилника за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, приет с Постановление № 18/23.01.1998 г. на Министерския съвет на Република България, обнародван в ДВ бр.13/03.02.1998 г., чл.5, т.2 от Наредба № 3 за пожарната безопасност на обектите в експлоатация от 16.06.1997 г. (ДВ бр. 54/ 08.07.1997г.).

От Условие 14.2. до Условие 14.11 са поставени съгласно Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл.117 ЗООС и за предотвратяване замърсяването на компонентите на околната среда, както и за  предотвратяване на аварии, съгласно изискванията на чл.121, т.1, т.6. и т.7 от ЗООС.

Условие №15. Преходни и анормални режими на работа

Условие 15.1. Документиране на действията по Условие 15.1. Приложение 3 към чл.9, Условие №15 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (приета с ПМС238, ДВ бр. 80/2009) и Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

Условия 16.1., 16.2., 16.2.1., 16.3. и 16.4. дават изисквания за действия при прекратяване работата на инсталациите или на части от тях и докладването им за постигане изискванията на чл. 121, т. 7 от ЗООС.

Условие 16.5. Чл.125, т.5 от ЗООС

Приложение №1.

Списък на българските нормативни актове, използвани в разрешителното

- Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр. 91 от 25.09.2002г., изм. ДВ. бр.42 от 03.06.2011г.);

- Закон за водите (обн. ДВ, бр. 67 от 27.07.1999г., изм. бр. 35 от 03.05.2011г.);

- ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух, обн. ДВ. бр.45 от 28 Май 1996г, изм. ДВ бр. 41 от 1 Юни 2010 г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г.;

- ЗАКОН за управление на отпадъците, обн. ДВ бр. 86 от 30.09.2003г.,. доп., бр. 88 от 4 ноември 2005., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр. 30 от 12 Април 2011г.;

- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн. ДВ, бр. 10 от 04.02.2000г., изм. ДВ. бр. 98 от 14 Декември 2010г.);

- Закон за защита от шума в околната среда (oбн. ДВ. бр. 74 от 13.09.2005 г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г. изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г);

- Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с ПМС №238/02.10.2009г., попр. ДВ бр. 97/08.12.2009г.;

- НАРЕДБА №1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на икономиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването, обн. ДВ бр. 64 от 5.08.2005г., в сила от 6.08.2006г.;

- Наредба № 7/03.05.1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45 от 14.05.1999 г.);

- НАРЕДБА №12 от 15.07.2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ бр. 58 от 30.07.2010г., в сила от 30.07.2010 г.;

- Наредба № 14/23.09.1997г. за пределно–допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места (обн. ДВ, бр. 88 от 03.10.1997г., изм. ДВ. бр.46 от 18 Май 1999г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2004г. );

- Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (Обн., ДВ, бр.3 от 13.01.2010 г.)

- Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (Обн., ДВ, бр.2 от 7.01.2011 г.)

- Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн. ДВ, бр. 87 от 30.10.2007г., изм. ДВ. бр. 2 от 08.01.2010г.);

- Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите (обн. ДВ, бр. 34 от 29.04.2011г.);

- Наредба № 3 от 1 Август 2008г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (Обн. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г.);

- Наредба №6/09.11.2000г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн., ДВ, бр. 97 от 28.11.2000г., изм. и доп., бр. 24 от 23.03.2004г.)

- Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване - ДВ, бр. 47 от 21 юни 2011 г., в сила от 21.06.2011 г.

- Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, приета с ПМС №144 от 05.07. 2005 г., обн. ДВ бр. 58 от 15.07.2005г, обн. ДВ бр. 53 от 10 юни 2008г., изм. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 8 Април 2011г.;

- Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, обн. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г. обн. ДВ бр. 53 от 10 юни 2008г., изм. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г., изм. ДВ. бр. 29 от 8 Април 2011г.;

- НАРЕДБА за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, приета с ПМС №230 от 1.11.2005г., обн., ДВ, бр.90 от 11.11.2005г., в сила от 1.01.2006г., изм. ДВ. бр. 53 от 10 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.29 от 8 Април 2011г.

- НАРЕДБА за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС 53/19.03.1999г., обн. ДВ, бр.29/30.03.1999г.

- НАРЕДБА №3 от 1.04.2004г. за класификация на отпадъците, обн. ДВ бр. 44 от 25.05.2004г.

- Наредба № 7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;

- Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности;

- Хигиенни норми №0-64 за пределно допустимите нива на шума в жилищни и обществени сгради и жилищни райони, обн. ДВ бр.87/3.11.1972 г., изм. и доп.бр.16/25.02.1975г.

- НАРЕДБА № 54/13.12.2010г за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г.

- НАРЕДБА №6 от 26 юни 2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 58 от 18.07.2006 г.;

- Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие, утвърдена със заповед РД-199/19.03.2007г. на Министъра на околната среда и водите;

- Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС, октомври 2010г., утвърдена със заповед на Министъра на околната среда и водите № РД – 913/20.10.2010г.;

- Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително, утвърдена със заповед на Министъра на околната среда и водите № РД – 806/31.10.2006г.

- Закон за животновъдството (публ.ДВ, бр.65 от 8 Август 2000г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.51 от 26 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.26 от 6 Април 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г.) с мотив чл.14ж.;

- Наредба № 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници - В сила от 11.03.2008 г. ,издадена от Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и продоволствието (обн. ДВ, бр.27/2008 г.).

- Заповед РД-795/10.08.2004 г. на Министъра на околната среда и водите.

- Правилата за добра земеделска практика, утвърдени със Заповед РД-09-431/2.08.2005 г. на Министъра на земеделието и горите.

- Наредба №8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Обн. ДВ. бр.83 от 24 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.87 от 30 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.27 от 1 Април 2011г.)

Приложение 2.

Списък на справочните (BREF) документи, използвани за оценка и сравнение на процесите и инсталацията

1. Справочен документ за Най–добрите налични техники за интензивно отглеждане на птици и прасета, Юли 2003, издание на Европейското бюро за КПКЗ в Севиля, Испания, към Европейската комисия (Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, July 2003 – код ILF)

2. Справочен документ за Най–добрите налични техники за общите принципи на мониторинг, Ноември 2002, издание на Европейското бюро за КПКЗ в Севиля, Испания, към Европейската комисия (Reference Document on the General Principles of Monitoring, November 2002)- MON

3. Работен вариант на справочен документ, издание на Европейското бюро за КПКЗ в Севиля, Испания, към Европейската комисия (Draft Reference Document on Economics and Cross Media Effects, September 2003) - ECM