Приложение 2 към чл. 6 от

Наредба условията и реда

за извършване на оценка

на въздействието

върху околната среда

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице:

# ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА НАЧЕВА

ЕГН 8906039054

2. Пълен пощенски адрес:

област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол 8600, ул. „Ал. Стамболийски” № 72А

3. Лице за контакти:

Христо Христов , моб. +359 897 343 616; e-mail: mi4_81@abv.bg

II. Характеристики на инвестиционното предложение:

- Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение е за разширение на дейността по отглеждане на пъдпъдъци за яйца чрез увеличение на броя отглеждани птици от 780 (седемстотин и осемдесет) на 1040 (хиляда и четиридесет). За реализацията на ИП се кандидатства за финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014- 2020 г., Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”. Увеличаването броя на отглежданите птици ще се постигне постепенно (за три години) чрез провеждане на развъдна дейност. За целта ИП предвижда доставка и въвеждане в експлоатация на инкубатор. До момента дейността се развива със закупени малки пилета. Друг елемент на ИП е монтиране на климатична инсталация за осигуряване на контролиран оптимален климат за отглежданите птици (18 - 25°С). До момента температурният режим се регулира в известна степен посредством обменната вентилация на помещението. Последното се ползва от инвеститора по силата на договор за наем (Приложение 1). Площта му е 25 кв. м. Част е от сграда – застроен навес  на бившия селскостопанския двор на селото, видно от приложената скица (Приложение 2). Отглеждането на птиците се осъществява в клетки с наклонен под и подвижно дъно, с хоризонтални размери 120/60 см., по 40-45 бр. в клетка. От отглежданите 780 бр. около 500 са женските, които осигуряват продукцията на фермата – пъдпъдъчите яйца. Настоящите клетки са разположени етажно (на четири етажа) покрай две от стените на помещението. ИП ще се реализира в същото помещение – има достатъчно място за допълнителните клетки и инкубатора, който ще бъде с размери на домашен хладилник. Входът на помещението е откъм вътрешния двор на „п” образно разположените сгради. Пред вратата е оформена (в тротоара) дезинфекционна вана. Провежданата технология за отглеждане на пъдпъдъци осигурява спазване на изискванията на Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. Дейността е легитимирана чрез вписване в регистъра на животновъдните обекти на ОДБХ – гр. Пловдив с регистрационен № 4107-0144/20.07.2015 г.

- Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:

Дейността, предмет на разширение съгласно настоящото ИП, предоставя на пазара търсен хранителен продукт. Със своята висока хранителна стойност, най-вече висококачествен протеин, пъдпъдъчите яйца са хит за младите хора, желаещи да формират, чрез спортни занимания, красиви тела с изчистена мускулатура, без да използват изкуствени хранителни добавки и стимуланти. В конкретния случай младият фермер реализира гарантирано продукцията си чрез договори с фитнес и бодибилдинг центрове, които му предлагат възможности за увеличаване на капацитета.

От друга страна, с реализирането на ИП ще се постигне едно жизнеспособно и устойчиво земеделско стопанство, произвеждащо висококачествена продукция, отговаряща на европейските изисквания, с възможности за увеличаване на капацитета чрез собствено възпроизводство. Ще бъде осигурено и едно ново работно място.

- Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности:

Площадката на ИП попада в трайно урегулирана урбанизирана зона, предназначена за производство, складова и обслужващи дейности в бившия селскостопански двор  на с. Брестник. Територията е с възстановена частна собственост и се отдава под наем за стопански дейности. От четирите страни граничи с улици, като на изток има излас към централната улица на селото. Обектът и дейността, предмет на ИП, нямат връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

- Подробна информация за разгледани алтернативи:

Алтернатива по местоположение е неприложима поради характера на ИП - разширяване на съществуваща дейност

І. Алтернатива – реализиране на ИП.

ИП предвижда увеличаване на капацитета и усъвършенстване производството на висококачествен, натурален хранителен продукт, за който е налице нарастващо търсене. Реализацията на ИП ще позволи издигането на една начинаеща, но перспективна дейност на по-високо ниво и превръщането ѝ в жизнеспособно и устойчиво земеделско стопанство, произвеждащо висококачествена продукция, отговаряща на европейските изисквания, с възможности за увеличаване на капацитета си чрез собствено възпроизводство. Ще бъде осигурено и едно ново работно място.

ІІ. Алтернатива 0 – неосъществяване на ИП.

Нулева алтернатива е възможността да не се осъществи дейността, предвидена с инвестиционното предложение. Нулевата алтернатива по принцип може да бъде изпълнена от гледна точка на опазване компонентите на околната среда от замърсяване и увреждане. Мащабът и характерът на дейността, предвидена с ИП, не обуславят потенциална опасност от значително замърсяване на околната среда:

Липсват производствени отпадъчни води. Почистването на клетките е сухо. Торът, събран от подвижното дъно (тавичките), се поставя веднага в чували и се съхранява, в съседно затворено помещение, до експедицията му за наторяване, към друг земеделски обект на младия фермер – насаждения от маслодайна роза.

Емисиите в атмосферния въздух се заключават в тези, изнесени с обменната вентилация на производственото помещение и неорганизираните от дезинфекционната вана пред входа. Емисиите, в изходящия от помещението въздух, вероятно съдържат в известна степен азотосъдържащи съединения, но количествата са пренебрежими, предвид количеството тор, който ги формира – 6-7 кг. (между две поредни почиствания, на 3-4 дни) и неговата ниска влажност.

Емисиите на характерни, при отглеждането на птици, миризми също са пренебрежими. В самото помещение трудно се усещат, а извън него изобщо не се долавят.

На моменти, при отворена врата и преди хранене, се излъчка шум от интензивно крякане, но той се чува само в стопанския двор, тъй като неговите сгради ограничават разпространението на звуковите вълни навън.

Поради гореизложеното реализацията на нулевата алтернатива е неудачно.

- Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството:

Имотът, в който се предвижда да се реализира ИП, е с  изградена техническа инфраструктура по отношение на пътища, питейно водоснабдяване, електроснабдяване, канализация. Площадката на ИП е наето под наем помещение,  в една от трите сгради, разположени „п” образно, на бившия селскостопански двор на с. Брестник, община Родопи, област Пловдив. Наемният договор урежда ползването на наличен в сградата санитарен възел. Самото помещение разполага с мивка.

За реализацията на ИП е достатъчно да се монтират, върху празното пространство в помещението, допълнително два реда клетки, инкубатор и климатична инсталация. Елементарните монтажни работи могат да се осъществят в рамките на един ден. Не е необходимо извършване на строителство и съответно допълнителни площи.

Към документацията е приложена скица на имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение (Приложение № 2).

- Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет:

Технология на отглеждане на възрастни птици:

- съотношение между женски (носачки)/мъжки птици = 4,5:1;

- времетраене на продуктивно отглеждане – от 2 до 3 год.;

- хранене – 2/3 пъти дневно (ръчно, с изсипване на закупен готов фураж във ваничка извън клетката, с достъп през мрежата на всички птици), по 20/25 гр. на птица на ден;

- поене – полуавтоматизирано (автоматично поддържане на ниво в поилната ваничка и периодично, ръчно зареждане на индивидуалните резервоари на ваничките), около 50 мл. на птица на денонощие;

- оптимален температурен режим на въздуха в помещението – от 18 до 25°С;

- осветление – 18 часа светла фаза.

Технология на възпроизводство:

А) Инкубация и излюпване – в автоматичен инкубатор:

- поддържане на температурен и влажностен режим;

- времетраене – 19 дни.

Б) Подрастване:

- времетраене – 42 дни, 25 дни в отделни клетки, след което преместване при възрастните;

- хранене – до 25-ти ден с фураж за подрастващи („стартер”);

- локално отопление и осветление на клетките с лампи.

Технология на третиране на яйцата:

- капацитет – около 200 яйца дневно;

- събиране – ръчно от улей, извън клетката, в който яйцата се изтъркулват по наклонения мрежов под;

- съхранение в хладилник в самото помещение на отглеждане (5-8°С);

- експедиция до клиента – в хладилни чанти.

Технология на почистване и дезинфекция на клетките за отглеждане на птиците:

- почистване – 1 до 2 пъти седмично: изважда се подвижното дъно (тава), събира се натрупания тор и се почиства щателно (на сухо) тавичката от тора;

- дезинфекцира се тавата (пред помещението, над входната дезинфекционна вана) като се пулверизира върху нея (с ръчна помпа) йодоформ „дезинфектант В”.

Технология на третиране на СЖП (странични животински продукт):

А) Птичи тор:

- количество – 10-15 кг/седмица

- сухо събиране;

- съхранение в чували, в сухо складово помещение;

- транспортиране до насажденията с маслодайна роза;

Б) Измрели птици:

- количество – 1-2 птици месечно;

- съхраняване във фризер до предаване на екарисаж.

- Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:

Не се налага изграждането на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

- Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване:

Дейности и последователност на извършването им, за реализиране на инвестиционното предложение:

  - монтиране на допълнителни клетки;

  - закупуване и пускане в действие на инкубатор;

  - монтаж и пускане в действие на климатична инсталация;

-  програма за прекратяване и закриване ще бъде разработена при необходимост от преустановяване на дейността. Тя ще се състои накратко в изнасяне на инвентара и почистване и дезинфекция на помещението.

Реализацията на ИП не изисква закриване, спиране или възстановяване на дейности.

- Предлагани методи за строителство:

Реализацията на инвестиционното предложение не изисква извършване на строителство.

- Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Строителство няма да се извършва.

При експлоатацията след реализацията на ИП ще бъдат използвани следните природни ресурси:

- вода с питейни качества за поене на птиците  до 55 литра на денонощие;

- вода с питейни качества за санитарно битови нужди за 2 души персонал.

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират видове, количества и начин на третиране:

При експлоатацията на обекта се очаква генериране на следните отпадъци:

- чували от фуража (полипропилен, 40 кг);

- шишета от йодоформ «дезинфектВ» (полипропилен 500мл.);

- стъклени шишенца от лекарства (10 мл.)

Всички отпадъци, генерирани от дейността на Дружеството ще бъдат събирани, съхранявани и предвани съгласно изикванията на Закона за управление на отпадъците и нормативните уредби към него. Ще се извърши класификацията на отпадъците, съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014г. Всички отпадъци ще се събират разделно като за целта ще бъдат организирани места за съхранение.

СЖП:

– птичи тор;

- измрели птици;

Птичият тор ще се използва за наторяване на собствени насаждения от маслодайна роза. Труповете на измрели птици ще се събират във фризер и ще се предават за третиране в екарисаж. При дейностите със СЖП ще ще спазват изискванията на Наредба № 20 от 10 февруари 2006 г. за изискванията към дейностите, извършвани на всички етапи от събирането до обезвреждането на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, както и тяхната употреба, пускане на пазара и транзитно преминаване.

- . Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда:

- Специализирано обучение – 150 часа (основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор) в рамките на подпомагащата програма;

- Изпълняване на инструкция за правилното съхранение и употреба на използваните химични вещества и смеси;

- Управление на формираните отпадъци съгласно изискванията на ЗУО.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води):

Характерът на инвестиционното предложение не предполага провеждане на цитираните дейности.

- Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение:

За дейността, предмет на разширение на ИП, е необходимо да е регистрирана от БАБХ като животновъден обект. Обектът е регистриран. Други разрешителни не са необходими.

- Замърсяване и дискомфорт на околната среда:

Мащабът и характерът на дейностите предвидени в ИП не предполагат значително влияние върху компонентите на околната среда.

Липсват производствени отпадъчни води. Почистването на клетките е сухо. Торът, събран от подвижното дъно (тавичките), се поставя веднага в чували и се съхранява, в съседно затворено помещение, до експедицията му към друг земеделски обект на младия фермер – насаждения от маслодайна роза, за наторяване.

Емисиите в атмосферния въздух се заключават в тези, изнесени с обменната вентилация на производственото помещение и неорганизираните от входната дезинфекционна вана. Изходящият от помещението въздух вероятно носи, в известна степен, азотосъдържащи съединения, но количествата са пренебрежими, предвид количеството тор, който ги формира – 6-7 кг. (между две поредни почиствания, на 3-4 дни) и неговата ниска влажност.

Емисиите на характерни, при отглеждането на птици, миризми също са пренебрежими. В самото помещение трудно се усещат, а извън него изобщо не се долавят.

На моменти, при отворена врата и преди хранене, се излъчва шум от интензивно крякане, но той се чува само в стопанския двор, тъй като неговите сгради ограничават разпространението на звуковите вълни навън.

Имотът не попада в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии и на защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение няма да настъпи унищожаване или увреждане на природни местообитания или местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона „Брестовица” BG0001033, отстояща на повече от 4 км..

- Риск от инциденти:

Характерът и мащабът на дейностите предвидени в ИП не обуславят риск от инциденти, свързани със значително негативно въздействие върху околната среда и населението.

Липсват производствени отпадъчни води. Емисиите в атмосферния въздух са пренебрежими като количества и интензивност. Единственият химикал, който се използва – йодоформ „дезинфект В”, се съхранява на площадката в количество до 0,5 л., в полипропиленово шише, затворен винаги добре. Дори при пожар, отрицателното му въздействие ще е пренебрежимо.

Негативно въздействие върху населението е малко вероятно. Не съществува сериозен риск и за безопасността и здравето на работния персонал и евентуални посетители.

III. Местоположение на инвестиционното предложение

- План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях:

Инвестиционното предложение ще се реализира в имот УПИ – I – 17 от кв. 7а (ПУП), с. Брестник, общ. Родопи, обл. Пловдив.

    - Скица на имота УПИ – I – 17 от кв. 7а (ПУП)-15.07.2015 г. - М 1:1000;

    - Спътникови снимки – 2 бр. (вмъкнати в текста);

    - Карта с най-близка ЗЗ;

- Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи:

Площадката на ИП попада в трайно урегулирана урбанизирана зона, предназначена за производство, складова и обслужващи дейности в землището на с. Брестник. Дейността, предмет на ИП ще се извършва в малко помещение, в една от бившите сгради на селскостопанския двор на селото и няма как да окаже влияние върху ползватели на земеделски земи.

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Предвид статута на територията на ИП и на околните територии, описан в предходната точка към момента не се предвижда друго зониране или земеползване.

4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа:

ИП ще се реализира в землището на с. Брестник, общ. Родопи, обл. Пловдив. В близост до територията на реализиране на ИП не са налични чувствителни, санитарно-охранителни зони около водоизточници или съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, както и водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Имотът, в който ще се реализира Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близката защитена зона е „Брестовица” с код BG0001033, която се намира на повече от 4 км. отстояние. Дейностите, които ще се извършват  не противоречат на предмета и целите за опазване на защитената зона.

4.а) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси:

Реализацията на ИП няма да повлияе негативно върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси. Дейността ще потребява само питейна вода от порядъка на 20 куб. м. годишно.

- Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение:

Неприложимо е разглеждане на алтернативи за местоположение на настоящото ИП. То касае несъществено повишаване на капацитета на съществуваща дейност (с 25%) и най-вече дооборудване с цел подобряване на технологичните условия и икономическата ефективност.

- Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми:

Въздействие върху хората и тяхното здраве

При реализиране на инвестиционното намерение няма да се причини влошаване на санитарно-хигиенните условия на околната среда. Няма рискови фактори за увреждане здравето на населението, няма да се засягнат територии, зони и/или обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут или подлежащи на здравна защита.

Въздействие върху земеползването

Производствените дейности няма да се реализират върху имоти предназначени за земеделски земи, а на терен с начин на трайно ползване производствени и складови дейности. Съседните терени са улици, жилищни и стопански сгради. Предвид мащаба и характера на дейностите на ИП, може да се заключи, че реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху земеползването.

Въздействие върху атмосферния въздух и атмосферата

Единствените емисии в атмосферния въздух от дейностите, предмет на ИП, са тези, които изнася от производственото помещение, обменната вентилация и неорганизираните, формирани от входната дезинфекционна вана. Изходящият въздух съдържа в известна степен азотосъдържащи съединения формирани от птичия тор. Като се има предвид, че във всеки един момент количеството птичи тор в помещението е максимум 3-4 кг., то значимостта на формираните от него емисии за влошаване качеството на атмосферния въздух в района е нищожна.

В предвид на изложеното, може да се определи, че въздействието на микро птицефермата, предмет на ИП, върху атмосферния въздух ще бъде незначително, периодично (по време на работа на обменната вентилация) и обратимо.

Въздействие върху водите и почвата

Негативно въздействие от дейностите, предмет на ИП, върху почви е невъзможно. Те се провеждат в затворено помещение, без използване на течности, освен питейна вода. Единствената течност, която се използва, в количества 80 мл. на 10 дни, е йодоформ „дезинфектант В” и то в пулверизирана форма.

Извършваните дейности на площадката не са свързани с обработване на земи и характерът им е такъв, че няма да окажат отрицателно въздействие върху почви.

Страничният животински продукт, формиран от дейността, предмет на ИП, ще оказва положително въздействие върху почви, при спазване на дозите и периодите на торене, на обработваните от инвеститора насаждения от маслодайна роза.

Въздействие върху земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности

Реализацията на обекта не би повлияла върху земните недра, не е свързана с дейности, оказващи отрицателно въздействие върху ландшафта в района.

По отношение на биоразнообразието и неговите елементи ИП не попада в границите на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие и защитени територии съгласно закона за защитените територии. Най-близката защитена зона е „Брестовица” с код BG 0001033 от мрежата „Натура 2000”.

Гореизложеното дава основание да се прогнозира, че реализацията на ИП няма да доведе до съществени изменения върху растителния и животински свят в района.

Въздействие от антропогенни вещества и процеси

- Отпадъци

По време на експлоатацията ще се генерират пластмасови, хартиени, образувани при разопаковане на консумативи опаковки, замърсени с опасни вещества от използваните дезинфектанти и масла, отработени масла, абсорбенти и битови отпадъци.

Ще бъде осигурено тяхното разделно събиране и последващото им предаване на фирми, имащи необходимия документ по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности с отпадъци.

СЖП, които ще се събират в специализирани съдове, ще се съхраняват при регламентираните в Наредба № 20 от 10 февруари 2006 г. за изискванията към дейностите, извършвани на всички етапи от събирането до обезвреждането на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, както и тяхната употреба, пускане на пазара и транзитно преминаване изисквания и ще се предават за третиране в екарисаж, а торовата маса ще се използва за торене на собствени насаждения от маслодайна роза.

- Рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации

По време на строителството и ремонтните дейности може да се очаква повишаване на нивото на шум и вибрации, но те няма да превишават нормените нива. Влиянието им може да се определи като локално, незначително, краткотрайно и обратимо. При експлоатацията на микро фермата не се очаква шумово замърсяване, натоварване от вибрации и промяна в радиационния фон.

Въздействие от генетично модифицирани организми

Въздействие от ГМО, макар и косвено (в предходния етап на отглеждане на животните), ще е налице,  поради това, че за съжаление в България не действа забрана (каквато е в сила например в съседните Сърбия и Македония) за използване на ГМ зърнени култури при производството на фуражите, предназначени за хранене на животните.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение:

ИП не попада в границите на защитени зони и защитени територии. Най - близката защитена зона от Националната екологична мрежа „Натура 2000” е „Брестовица” с код BG 0001033 – на повече от 4 км от площадката на ИП.

С оглед на предвидените за извършване дейности, не се очаква въздействие върху целите на опазване в защитената зона.

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно):

Реализирането на ИП, няма да промени фоновите съдържания на прах и вредни вещества в атмосферния въздух на района. Много слабо въздействие върху този компонент, свързано с вентилирането на производственото помещение се очаква от незначителните емисии на азотосъдържащи съединения и неорганизираните емисии от дезинфектанта йодоформ «дезинфект В», формирани от задължителната за обекта, входна дезинфекционна вана. Въздействието ще бъде периодично, краткотрайно, кумулативно, отрицателно, незначително и обратимо.

4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.):

Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на имот УПИ – I – 17 от кв. 7а (ПУП), с. Брестник, общ. Родопи, обл. Пловдив. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален. Предвид мащаба и характера на дейността, не се очаква негативно въздействие  върху населението на с. Брестник.

5. Вероятност на поява на въздействието:

Вероятността от незначителните въздействие на емисии на азотосъдържащи съединения е постоянна.

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието:

Незначителното отрицателно въздействие от емисии на азотосъдържащи съединения ще бъде постоянно по време на работа на обменната вентилация, с променлива интензивност според климатичните условия и пълна обратимост с прекратяване на дейността.

Въздействието на емисиите от дезинфектант, формирани от задължителната за обекта входна дезинфекционна вана, ще бъде постоянно и обратимо.

- Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве:

Мащабът и характерът на дейността, предмет на ИП, не предполагат значително отрицателно въздействие върху околната среда, а по-скоро пренебрежимо незначително.

Независимо от това, младият фермер и инвеститор е възприел принципите за устойчиво развитие и ще премине курс на 150 часово обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор.

8. Трансграничен характер на въздействията:

Няма основание за проява на трансгранично въздействие от реализирането на инвестиционното предложение, предвид местоположението, мащаба и характeра му.

Заключение:

Реализирането на инвестиционното предложение за увеличаване капацитета от 780 на 1040 бр. птици и подобряване на технологичните условия при отглеждане и възпроизводство на пъдпъдъци в имот УПИ – I – 17 от кв. 7а (ПУП), с. Брестник, общ. Родопи, обл. Пловдив, не би довело  до значителни негативни въздействия върху компонентите на околната среда.